Construção de dispositivo e determinação do ponto de referência do assento em tratores agrícolas de pneus

Wdiallen Felipe Gomes Silva e Souza1, Paula Cristina Natalino Rinaldi2, Renan Zampiroli3, Cleyton Batista de Alvarenga4, Hellen Cássia Rodrigues de Azevedo5, Daniela Cristina dos Santos Carneiro6

1, 2, 3, 4, 5, 6 Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, MG

A medição dos níveis de ruído em máquinas agrícolas e florestais é de extrema importância, visto que o tempo de exposição do operador a esses níveis acima do recomendado pela NR-15 pode levar a perda auditiva temporária e permanente. Para a mensuração do ruído em máquinas agrícolas e florestais é necessário determinar a posição do ponto de referência do assento (PRA) ou SIP. Sendo assim, o objetivo com este trabalho foi a elaboração e construção de um dispositivo para a determinação do PRA, conforme especificado pela norma NBR  5353 (1999). As medidas utilizadas para a construção do dispositivo foram estabelecidas pela norma. Após a construção foi possível localizar o ponto de referência baseado na norma vigente mencionada anteriormente. As superfícies de contato do dispositivo foram de madeira de lei, lixadas com lixa grana 200, a fim de promover fricção mínima com o tecido de musselina que cobriu o assento durante a coleta de dados do ruído no tratores.  O tecido colocado entre o assento do operador e o dispositivo evita o contato direto e minimiza a fricção entre as superfícies acolchoadas do assento e o dispositivo de medição. As regulagens longitudinais, verticais e angulares do assento foram colocadas na posição central e os assentos dos tratores preparados para que atingissem uma temperatura ambiente de 20°C ± 2°C. O dispositivo foi colocado, sem massas adicionais, centralizado lateralmente na almofada do assento empurrando contra a almofada do encosto. O equipamento utilizado para a medição do nível de ruído foi um decibelímetro, marca Minipa, modelo MSL-1325. O centro do microfone do decibelímetro foi posicionado a 700 mm ± 20 mm acima do PRA e 100 mm ± 20 mm à frente deste ponto (NBR 5131, 2017). Os resultados encontrados com a construção e determinação do ponto de referência do assento foram satisfatórios e se enquadraram perfeitamente às normas mencionadas. Pode-se concluir que a norma detalha as medidas para que seja construído o dispositivo e posteriormente determinado o ponto de referência.

Palavras-chave: máquinas agrícolas, ruído, ergonomia.