Identificação de Beauveria bassiana por meio de comparação de perfis proteicos obtidos por MALDI-TOF

Jéssyca Gonçalves Duarte¹ (jgduarteagro@gmail.com), Marcos Faria2, Daniela Aguiar Souza2; Ana Carolina Silva Siquieroli¹,

1Univesrsidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, Minas Gerais; 2EMBRAPA/CENARGEN, Brasília, Distrito Federal

RESUMO: Fungos entomopatogênicos são considerados importantes agentes de proteção das plantas contra insetos-praga e apresentam grande potencial e utilização no controle biológico de interesse comercial. Entre os diferentes agentes de controle natural destaca-se o fungo Beauveria bassiana. Esse trabalho objetivou utilizar a espectrometria de massa por MALDI-TOF para incrementar o método tradicional de identificação de fungos baseado em características morfológicas. Para isso, o isolado UFU-MC02 foi obtido de frutos de café maduros e brocados coletados em café arábica (Coffea arabica) no município de Monte Carmelo, MG. Cadáveres de broca e esporulações visíveis do fungo foram transferidos com o auxílio de uma agulha para placa de Petri com meio de cultura BDA 0,5% e incubada em câmara de crescimento a 23±2°C e fotoperíodo de 12 horas. Posteriormente, foi realizada a extração proteica dos conídios e a solução foi adicionada em placa de MALDI-TOF e levada ao equipamento Microflex® para análise. Os dados da espectrometria de massa MALDI-TOF confirmaram os resultados da identificação morfológica, indicando UFU-MC02 como um isolado de B. bassiana.

Palavras-chave: Biotyper, controle biológico, espectrometria de massa.

- INTRODUÇÃO

O fungo Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 1912 pertence à classe Hyphomycetes, família Moniliaceae e é comumente encontrado no solo. É uma das espécies mais estudadas no controle de artrópodes, provavelmente em função da ampla distribuição geográfica e da variedade de seus hospedeiros (ALVES, 1998). Este fungo é amplamente utilizado como ferramenta no controle biológico e a necessidade de uma identificação precisa é irrefutável para que os estudos sejam cada vez mais conclusivos e precisos.

A identificação microbiológica de fungos e bactérias patogênicos tem sido realizada classicamente por métodos que envolvem cultura e, depois, testes fenotípicos e observações morfológicas. Assim, métodos que acelerem a identificação e a tornem mais rentável vem sendo empregada. Dentre elas destaca-se a técnica de espectrometria de massa por MALDI-TOF.

A técnica consiste num sistema no qual o material biológico é colocado em uma placa em que há a matriz polimérica. Ela é irradiada com um laser que vaporiza a amostra e há ionização de várias moléculas, que são aspiradas em um tubo de vácuo e levadas a um detector. Conforme a molécula, o tempo de chegada ao detector (time of flight) é diferente, o que é registrado em gráfico, dando vários picos e, para cada espécie bacteriana ou fúngica, obtém-se um gráfico específico. Uma base de dados computadorizada interpreta e fornece o resultado com muita rapidez e confiança (BENAGLI et al,. 2011).

Trata-se, portanto, de uma aplicação da espectrometria de massa. Essa técnica tem sido utilizada com sucesso para a identificação de uma grande variedade de microrganismos. O espectro de massas gerado fornece um perfil proteômico do microrganismo desconhecido os quais são únicos para cada espécie (ANGELETTI, 2016).

Esse trabalho objetivou utilizar a espectrometria de massa por MALDI-TOF para incrementar o método tradicional de identificação de fungos baseado em características morfológicas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Isolados de B. bassiana foram obtidos de frutos de café maduros e brocados coletados em café arábica (Coffea arabica). Os frutos coletados que apresentaram epizootia de brocas foram desinfestados em álcool (70%) e hipoclorito de sódio (1%) por um minuto e meio, lavados em água destilada e esterilizada e secos em papel de filtro esterilizado. Posteriormente, cadáveres de broca e esporulações visíveis do fungo foram transferidos com o auxílio de uma agulha para placa de Petri com meio de cultura BDA 0,5% e incubada em câmara de crescimento a 23±2°C e fotoperíodo de 12 horas.

A identificação dos isolados foi realizada por observação macroscópica da colônia, por observação microscópica das estruturas de reprodução após crescimento em meio BDA, em diferentes condições de temperatura (18ºC e 28ºC) e luminosidade (12 e 24 horas de luz).

Os isolados de B. bassiana foram submetidos identificação por espectrometria de massa com fonte de ionização e dessorção a laser assistida por matriz e analisador de tempo-de-voo (MALDI-TOF) para incrementar o método tradicional de identificação baseado em características morfológicas. Para isso, as amostras foram submetidas às etapas de lavagem e extração proteica. Posteriormente, 1 µl dessa diluição foi adicionada em placa de MALDI-TOF e após a secagem, 1 µl de matriz (ácido alfa-cyano-H-hidroxicianamico) foi adicionada a amostra. Após a secagem a placa foi levada ao equipamento Microflex® para análise (LOPES, R. B. et al., 2011).

Os espectros de massas foram adquiridos em um espectrômetro de massas Autoflex III SmartBeam (Bruker Daltonics) equipado com um laser de 200Hz, em modo linear positivo, faixa de massa de 2.000 a 20.000 Daltons e calibração externa utilizando-se a mistura de calibrantes padrão Bacterial Test Standard (Bruker Daltonics). Os parâmetros do aparelho utilizados foram: tensão da fonte IS1 20kV, tensão da fonte IS2 de 18,55kV, tensão de lentes 8,80kV e tempo de retardo de extração de íons de 240ns. Foram realizados disparos de laser aleatórios com taxa de amostragem de picos de 0,5GS/s, totalizando-se 2000 espectros, que foram somados e processados pelo algoritmo de detecção de pico tipo centroide do programa FlexControl 3.3 (Bruker Daltonics), gerando o espectro bruto de cada amostra.

Os espectros brutos foram processados usando o programa MALDI Biotyper 3.0 com as configurações padrão. O programa realiza normalização, suavização, subtração da linha de base e colheita de picos, criando uma lista dos picos mais significativos do espectro bruto (valores de m/z e respectiva intensidade, com a relação sinal/ruído maior do que 3, limiar mínimo de 0,1 % do pico mais alto e um máximo de 100 picos). Para identificar fungos desconhecidos, cada lista de picos gerada foi comparada diretamente com a lista de picos dos espectros de referência para B. bassiana. Nesse processamento, realiza-se a correspondência de padrões de picos, utilizando a posição, as distribuições de intensidade e a frequência de picos, atribuindo-se os escores de classificação sem qualquer intervenção do utilizador. As análises por Biotyper são classificadas utilizando os valores de escore propostos pelo fabricante: uma pontuação entre 2,300 e 3,000 indica a identificação confiável de espécie; uma pontuação entre 2,000 e 2,299 indica a identificação confiável de gênero e provável identificação de espécie, uma pontuação entre 1,700 e 1,999 indica provável identificação de gênero e uma pontuação abaixo de 1,700 indica que não há identificação confiável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de espectrometria de massa MALDI-TOF confirmaram os resultados da identificação morfológica, indicando UFU-MC02 como um isolado de B. bassiana.

Essa técnica tem sido utilizada com sucesso para a identificação de uma grande variedade de microrganismos (ANGELETTI, 2016).

Nas análises realizadas por MALDI Biotyper, cada perfil proteico pode ser comparado a uma biblioteca de espectros de referência, gerando a lista dos microrganismos mais estreitamente relacionados. Esse ranking indica o nível de confiança na identificação (PATEL, 2013).

CONCLUSÕES

O fungo de B. bassiana foi identificado com base em características mofológicas e espectrometria de massa MALDI-TOF que é uma técnica inovadora e precisa, uma vez que a identificação se baseia no perfil de genes expressos, que são únicos para cada espécie, e os compara com um padrão já conhecido.

REFERÊNCIAS

ALVES, S.B. (Coord.). Controle microbiano de insetos. Piracicaba, SP : FEALQ, 1998. 891p.

ANGELETTI S. Matrix assisted laser desorption time of flight mass spectrometry (maldi-tof ms) in clinical microbiology. J. Microbiol. (IN PUBLICATION). 2016

BENAGLI C, ROSSI V, DOLINA M, TONOLLA M, PETRINI O. Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry for the identification of clinically relevant bacteria. Plos one. 2011;6(1):e16424.

LOPES, R. B. et al. MALDI-TOF mass spectrometry applied to identifying species of insect-pathogenic fungi from the Metarhizium anisopliae complexo. Mycologia, [s.l.], v. 106, n. 4, p.865-878, 1 jul. 2014. Mycological Society of America. doi: 10.3852/13-401.

PATEL R. Matrix-Assisted laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry in clinical microbiology. Clin. Infect. Dis. 57(4):564- 572. 2013.