Estimativa da potência e torque de tratores de tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil

Hellen Cássia Rodrigues de Azevedo¹ (hellencassia3083@gmail.com), Paula Cristina Natalino Rinaldi², Haroldo Carlos Fernandes³, Cleyton Batista de Alvarenga4, Renan Zampiroli5

1 2 4 5 Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, MG; 3 Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG

RESUMO: Objetivou-se com o presente trabalho estimar a potência e torque dos tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil em relação às faixas de potência e tipo de tração, por meio de consulta às especificações técnicas dos fabricantes. Para isso, foram levantados dados referentes a todos os espécimes de tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil. Os resultados demostraram que a faixa de potência IV e tipo de tração 4x4  apresentam os melhores valores para potências disponíveis, sendo que as potências na barra de tração para concreto, solo firme, solo arado e solo solto, assim como na TDP, aumentaram com o incremento das faixas de potência Pode-se concluir que os modelos de tratores da faixa II e o tipo de tração 4x2 TDA têm maior representatividade no mercado nacional e que os tratores 4x4 apresentam maior reserva de torque, e menor reserva de rotação.

Palavras-chave: tração, rotação, desempenho

INTRODUÇÃO

O trator é a principal fonte móvel de potência utilizada nos processos de produção agrícola e florestal, portanto conhecer bem o desempenho do trator permite aos fabricantes desenvolverem produtos mais eficientes, de tal forma que os agricultores obtenham melhor proveito das características operacionais dessa máquina (GABRIEL FILHO et al., 2008).

O uso da tração dianteira auxiliar (TDA) em tratores de duas rodas motrizes disseminou-se no Brasil e, hoje, essa tendência alcançou tratores de menor potência, pois permite maior capacidade de tração, principalmente em condições adversas e, sobretudo, pela relação benefício e custo ser positiva (MAZIERO; LANÇAS; MONTEIRO, 2011).

No Brasil, além de não existir um centro de ensaios obrigatórios, ou seja, os fabricantes realizam os ensaios nos espécimes de tratores e alguns desses resultados são divulgados por meio de catálogos, com divulgação superficial das características das máquinas. Diante disso, objetiva-se com o presente trabalho estimar a potência disponível e torque de tratores agrícolas de pneus comercializados no Brasil, em relação às faixas de potência e tipos de tração.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no Laboratório de Máquinas e Mecanização da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo. A coleta dos dados foi realizada consultando as especificações técnicas de todos os tratores agrícolas de pneus fabricados e/ou comercializados no Brasil.

Os tratores foram estratificados por quatro faixas de potência (cv), segundo Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2018), denominadas, respectivamente, como leves (≤ 59), médios (60 ≤ P ≤ 99), pesados (100 ≤ P ≤ 199) e super pesados (≥ 200) e três tipos de tração, 4x2; 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA) e 4x4.  As potências disponíveis na tomada de potência (TDP) e na barra de tração (BT) foram determinadas pela American Society of Agricultural Engineers - ASAE D.497-4 (2003).  O torque na potência nominal do motor e na TDP a 540 rpm foi determinado de acordo com Goering et al. (2003).

| t = 60x P 2 | t = Torque, mN; P = Potência nominal do motor, W; n =Rotação do motor na potência nominal, rpm. |
| --- | --- |

A reserva de torque determinada de acordo com Mialhe (1996).

| RT= T2-T1 x100 T1 | RT = Reserva de torque, %; T2 =Torque máximo, mN; T1 =Torque na potência máxima, mN. |
| --- | --- |

A avaliação da reserva de torque foi determinada de acordo com CENEA (1982), como bom (>15%), razoável (15 a 10%) e pouca (<de 10%). A reserva de rotação indica qual é a diminuição percentual de rotação quando a mesma decresce do ponto de potência máxima para o ponto de torque máximo (MIALHE, 1996).

| RR= RPM-RTM x100 RPM | RR= Reserva de rotação, %; RPM = Rotação relativa à potência máxima, rpm; RTM =Rotação relativa ao torque máximo, rpm. |
| --- | --- |

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, as potências disponíveis nas diferentes condições de solo foram semelhantes aos encontrados na TDP e em solo firme, com aumento nas faixas de potência de I para IV. As potências na barra de tração aumentaram com o incremento das faixas de potência (Tabela 1). A faixa II foi a que obteve maior número de tratores amostrados quando comparado as outras faixas.

Tabela 1 - Potências disponíveis (kW) na BT em solo firme, arado, solto (kW), em função da faixa de potência dos tratores

| FAIXA | N | PBT FIRME ± σx | CV (%) | PPBT ARADO ± σx | CV (%) | PBT SOLTO ± σx | CV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 27 | 24,04 ± 7,49 | 31,14 | 22,66 ± 7,01 | 30,92 | 19,99 ± 6,24 | 31,22 |
| II | 99 | 54,85 ± 9,70 | 18 | 51,50 ± 9,28 | 18 | 46,08 ± 8,27 | 18 |
| III | 69 | 109,83 ± 20,57 | 19 | 103,86 ± 19,75 | 19 | 92,70 ± 17,38 | 19 |
| IV | 54 | 266,63 ± 79,84 | 29,95 | 255,32 ± 76,70 | 30 | 231,24 ± 74,93 | 32 |

Os tratores agrícolas brasileiros possuem em sua maioria tração do tipo 4x2 TDA, com 196 espécimes; 10 espécimes com tração 4x2; e dezessete 17 espécimes, tração 4x4. A potência disponível na TDP e em todas as condições de solo observou-se em escala decrescente para os tratores 4x4, 4x2 TDA e 4x2. Isso pode ser explicado que à medida que o trator tem a capacidade de realizar tração na dianteira e possui melhor distribuição de peso consegue-se possivelmente uma redução da patinagem e consequentemente maior potência disponível.

O maior valor de reserva de rotação observado foi na faixa IV (28,98%), faixa onde os tratores apresentam maiores potências. Todas as faixas de potência apresentaram valores maiores que 15%. De acordo com Rinaldi et al. (2016), tratores com maiores potências apresentam maior capacidade de aumentar o torque à medida que há uma diminuição do regime do motor. Com relação à reserva de rotação, o maior valor encontrado foi na faixa II (36,92%).

O maior valor de reserva de torque, Tabela 2, em função do tipo de tração, foi para os tratores que apresentam tração nas 4 rodas (4x4) e menor para aqueles que não possui tração (4x2).

Tabela 2 - Reserva de torque (%) e reserva de rotação (%), em função do tipo de tração dos tratores

| TRAÇÃO | N | RT ± σx | CV (%) | RR ± σx | CV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4X2 | 13 | 13,56 ± 8,72 | 64 | 31,67 ± 5,63 | 18 |
| 4x2 TDA | 150 | 22,88 ± 10,15 | 44 | 34,34 ± 4,43 | 13 |
| 4x4 | 7 | 34,66 ± 1,59 | 5 | 30,00 ± 0,00 | 0 |

Analisando o parâmetro reserva de rotação observa-se o contrário onde os tratores 4x4 foi os que obteve menores valores. (Tabela 2). Ainda é possível observar, na mesma Tabela, que os tratores 4x4 obtiveram menor variação nos seus valores.

CONCLUSÕES

Os modelos de tratores da faixa II, potência de 50 a 99 cv e tração 4x2 TDA têm maior representatividade no mercado nacional. As potências disponíveis são maiores para a faixa IV, acima de 200 cv, com tipo de tração 4x4. Os tratores 4x4 apresentam maior reserva de torque, e menor reserve de rotação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia e ao CNPq pelos auxílios financeiros.

REFERÊNCIAS

SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. ASAE D497.4. Agricultural machinery management data. In: ASAE Standards: standards engineering practices data. St. Joseph: ASAE, 2003. p. 373-380.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ANFAVEA. Anuário estatístico. Disponível em: http://www.anfavea.com.br. Acesso em: 10 abr. 2018.

CENTRO NACIONAL DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. CENEA. Parâmetros para seleção adequada de tratores agrícolas de rodas. Boletim Técnico. Ano I, n. 1. out./nov./dez. 1982.

GABRIEL FILHO, A.; LANÇAS, K. P.; GUERRA, S. P.; PAULA, C. A.; MONTEIRO, L. A. UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 28, n. 4, p. 782-789, 2008.

GOERING, C. E.; STONE, M. L.; SMITH, D. W.; TURNQUIST, P. K. Off-road vehicle engineering principles. ASAE, MI. 2003. 474 p.

MAZIERO, F. C.; LANÇAS, K. P.; MONTEIRO, L. A. Determinação do rendimento na barra de tração de tratores agrícolas com tração dianteira auxiliar (4x2 TDA). Energia na Agricultura, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 55-73, 2011.

MIALHE, L. G. Máquinas Agrícolas: ensaios & certificação. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”, 1996. 723 p.

RINALDI, P. C. N.; FERNANDES, H. C.; TEIXEIRA, M. M.; ALVARENGA, C. B. Diagnóstico da potência e torque dos tratores agrícolas fabricados e comercializados no Brasil. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 23, n. 3, p. 246-256, 2016.