Área temática: Ciências Agrárias

Lixiviação dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl em um Latossolo Vermelho

Jesley Nogueira Bandeira, Tatiane Severo Silva, Cydianne Cavalcante da Silva, Ruana Karoline Viana Pereira, Daniel Valadão Silva

A lixiviação de herbicidas é um fenômeno essencial para o controle do banco de sementes do solo. Porém, quando excessiva, pode causar a contaminação de águas subterrâneas.  Nesta pesquisa foi avaliada a influência da precipitação na lixiviação dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl em um Latossolo Vermelho (LV). A lixiviação dos herbicidas foi estimada em colunas de PVC em sete profundidades (0 a 0,35 m). Foram simuladas lâminas de chuva de 40, 60, 80 e 100 mm. A quantificação dos herbicidas nas amostras de solo foi realizada por Cromatografia Liquida de Ultra Eficiência acoplada ao Espectrômetro de Massas (LC-MS/MS). Os resultados demonstraram que, de maneira geral, o diuron apresentou baixa mobilidade no solo, ficando concentrado na camada mais superficial (0-0,05 m). O hexazinone apresentou um alto potencial de lixiviação quando comparado aos demais herbicidas, sendo detectado até a última profundidade do perfil do LV (0,30-0,35 m) e no lixiviado quando aplicadas as precipitações de 80 e 100 mm. A alta solubilidade do hexazinone na água e o pH do solo utilizado neste estudo (4,7) podem ter favorecido a lixiviação deste herbicida. O sulfometuron-methyl também foi detectado até a última profundidade do perfil do solo (0,30-0,35 m), porém em concentrações mais baixas, possivelmente pela predominância da sua forma molecular nas condições de estudo, o que pode ter contribuído para menor mobilidade do herbicida no LV. Dessa maneira, conclui-se que a mobilidade do herbicida diuron é pouco alterada pela precipitação, enquanto os herbicidas hexazinone e sulfumeturon-methyl apresentam grande capacidade de lixiviar e contaminar o lençol freático quando ocorrem precipitações de maiores volumes.

Palavras-chave: Precipitação, Potencial de lixiviação, Impacto ambiental.

Agência financiadora: CNPq.