Área temática: Engenharias

Desenvolvimento de um ambiente computacional para o cálculo de propriedades de petróleo e gás utilizando correlações empíricas

Paulo Reginaldo Costa Filho, Gabriel Souza do Lago, Frederico Ribeiro do Carmo

A exploração de matéria-prima atualmente leva em conta diversos pontos críticos em sua ação, como: impacto ambiental, otimização do maquinário e análise do material para uso posterior. Tomando a atenção para a indústria de petróleo é patente a necessidade de métodos de análise de material e otimização de processos a fim de evitar desperdícios, melhoria ou manutenção do status quo da qualidade do produto e evitar impactos ao meio ambiente. A obtenção acurada de propriedades termofísicas de compostos presentes nos processos de produção de petróleo e gás natural é uma etapa essencial para o desenvolvimento de projetos lucrativos e seguros ambientalmente. No que se refere a reservatórios de petróleo, correlações empíricas são amplamente utilizadas para o cálculo de propriedades de óleo e gás em simuladores black-oil. A escolha da correlação adequada para uma dada propriedade de um fluido de reservatório é uma tarefa minuciosa, a qual está diretamente ligada com a qualidade dos resultados que serão obtidos nas simulações de reservatório. Com o intuito de obter a melhor correlação para os fluidos do reservatório analisado, é necessária uma comparação de dados obtidos experimentalmente com os resultados gerados pelo maior número possível de correlações empíricas. Neste sentido, desenvolveu-se um simulador capaz de avaliar qual a melhor correlação para determinar o fator de compressibilidade de gases oriundos de reservatórios de petróleo. Ao todo, 19 correlações empíricas foram encontradas na literatura e implementadas na linguagem de programação Python. Para mostrar a utilidade do simulador desenvolvido, 714 dados experimentais de 42 amostras de gases encontrados na literatura foram analisados. O código desenvolvido mostrou-se uma importante ferramenta para engenheiros de reservatórios.

Palavras-chave: Petróleo, Gás natural, Engenharia de reservatórios, Correlações, Black-oil.

Agência financiadora: CNPq.