Área temática: Engenharias

Estudo do equilíbrio líquido/líquido do sistema biodiesel de pequi (Caryocar brasiliense), metanol e glicerina

Bianca Reis Borges, Izabelly Larissa Lucena, Alessandro Alisson de Lemos Araújo, Yngrid Luana Reis.

A necessidade de reduzir os impactos ambientais advindos dos combustíveis fósseis tem provocado discussões sobre a diversificação da matriz energética, buscando soluções mais sustentáveis. Como alternativa para atender a demanda a longo prazo tem-se o biodiesel, um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis que gera impactos menos significativos ao meio ambiente. Este biocombustível pode ser utilizado em substituição total ou parcial do diesel de petróleo, o que já vem sendo feito de maneira gradativa no mercado brasileiro, revelando ser uma alternativa promissora. O Brasil é rico em diversos tipos de sementes e óleos com enorme potencial energético e a busca por fontes limpas de energia tem feito crescer o número de pesquisas com diferentes matérias-primas e rotas tecnológicas. Neste trabalho, a matéria-prima utilizada foi o óleo de pequi, proveniente do Crato-CE, obtido pelo método de extração a vapor. O pequi é uma fruta amplamente difundida no Brasil e constituída de triglicerídeos (derivados dos ácidos oleico e palmítico) que podem ser utilizados na produção de biodiesel. Sendo assim, foi realizada a síntese do biodiesel de pequi a partir de uma reação de transesterificação via rota metílica com uso de catalisador básico. A reação foi realizada com uma razão molar de 2:1 de álcool e óleo vegetal, com concentração de catalisador básico (NaOH) de 1% em relação ao triglicerídeo, a uma temperatura de 60 ºC por 24 horas. Para determinar a composição do biodiesel obtido, foi realizada a técnica de cromatografia gasosa e obteve-se uma conversão superior a 96%. Torna-se possível futuramente a determinação dos dados de equilíbrio líquido-líquido do sistema biodiesel de pequi, metanol e glicerina, através de titulação com a utilização de uma célula de equilíbrio com agitação magnética, controlada por meio de um banho termostático com um densímetro acoplado ao sistema. Tal aparato concederá a obtenção da curva binodal e das tie-lines do diagrama ternário, que são fundamentais para simulação e otimização da etapa de separação dos produtos formados, por determinar as composições que apresentam formação de fases.

Palavras-chave: Biodiesel, Pequi, Glicerina, Equilíbrio, Ternário.

Agência financiadora: Bolsista IC PICI – UFERSA.