ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA CONVERSÃO ENTRE SISTEMAS DE MARÉ

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo elaborar um programa para conversão entre sistemas de maré. Para tanto, foi utilizado o software Matlab. O programa funciona a partir de menu, onde o usuário faz a seleção entre os sistemas que deseja converter. Estações GNSS-SAT e RRNN pertencente ao Banco de Dados Geodésicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foram utilizados para testar e validar o programa. Os resultados mostram que a latitude influência nas diferenças entre os sistemas. A diferença entre os sistemas zero tide e mean tide apresentaram as maiores diferenças.

Palavras-chave: Gravimetria 1.Sistema de  Maré 2. Altitudes 3.

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno de maré pode ser entendido como um processo gravitacional interativo entre, principalmente, o Sol a Lua e a Terra. Gemael (1999), define força de maré em um ponto P como sendo a diferença entre a força de atração exercida pelo Sol e pela Lua sobre a unidade de massa colocada nesse ponto e no centro do modelo. O potencial gravitacional nas imediações da Terra é uma combinação do potencial gravitacional de marés de corpos externos e do próprio potencial da Terra. O potencial de maré possui uma parte permanente e outra periódica.

Comumente presente no dia a dia de pessoas que residem em área costeira, a maré oceânica é a alteração cíclica do nível da água dos mares causadas pelos efeitos combinados da rotação da Terra com as forças gravitacionais exercidas pela Lua e pelo Sol e por outros astros (estes com menor intensidade, devido à distância) sobre o campo de gravidade da Terra. Por outro lado, a maré terrestre é um efeito causado pela força gravitacional em função da distância radial de massas de corpos de terceiros, Sol e Lua, em relação a Terra. Essa força gravitacional provoca um efeito de atração criando deformações sob a ação do potencial.

Quando se lida com marés terrestres, uma parte considerável de seus efeitos não varia periodicamente com o tempo, possuindo caráter permanente. A maré permanente, possui um menor valor em regiões polares e maior em regiões equatoriais, consequência da interação gravitacional da Terra com a Lua e o Sol produzindo deformações na crosta e variações no potencial da gravidade. Outro ponto importante das deformações resultantes da maré terrestre é o fato que este efeito está presente em todas as observações geofísicas e geodésicas, e devido ao fato de possuírem impacto significativo nos processos geológicos da Terra. Estudos apresentados por Kasahara (2002), Cochran et al. (2004), Chen et al. (2012) e Varga ; Grafarend (2017), demonstram que a maré terrestre pode contribuir para o desencadeamento de terremotos e vulcanismo.

No que tange à Geodésia, existem 3 maneiras de lidar com os efeitos permanentes de maré (RAPP et al., 1991) e (BURŠA, 1995): 1) maré média (mean-tide) os efeitos permanentes e elásticos não são removidos; 2) livre de maré (tide-free ou non-tidal) são eliminados, tanto o efeito permanente, quanto o periódico (elástico); 3) maré-zero (zero-tide) somente o efeito permanente é eliminado, preservando a componente relacionada à deformação elástica da Terra. A expressão “maré-zero” é utilizada para se referir a uma maré de referência. A combinação entre grandezas vinculadas ao campo gravitacional (aceleração de gravidade, geopotencial e o geoide) e dados GNSS (altitude geométrica) torna necessária a conversão para um sistema de maré em comum, seja maré-zero ou maré média (ARANA, 2020). Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver um programa capaz de converter altitudes geométricas e físicas nos diferentes sistemas de marés permanentes.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O programa foi desenvolvido utilizando o software Matlab. O programa apresenta um menu ao usuário (Figura 1) para que possa ser escolhida qual das quatro conversões ele desejava realizar. Dependendo de qual for a escolha deve-se ingressar no programa um arquivo do tipo texto, contendo informações das coordenadas das estações de interesse (latitude e longitude), além da altitude de interesse, seja geométrica ou altitude física. Nesse trabalho foi utilizada a altitude do tipo normal.

Figura 1 – Menu do Usuário

Fonte: Os autores (2021).

A aparição do menu sugere quatro opções de conversão de altitude para que o usuário escolha em consideração aos dados de entrada já inseridos, sendo duas delas considerando a altitude geométrica e duas a altitude normal respectivamente, em consideração aos dados de entrada já inseridos. A apresentação do menu foi feita pela ferramenta “switch case” que é um teste para múltiplos casos em que somente a “case” selecionada será executada e a expressão “dlmwrite” faz com que retorne um arquivo texto com informações da latitude, longitude, altitude e o resultado da expressão do sistema selecionado.

A formulação matemática utilizada para a conversão entre altitudes pode ser encontrada em EKMAN (1989) e RAPP (1989).  A conversão do sistema médio de maré a partir do sistema livre de maré é Equação em (1), enquanto a Equação (2) é para sistema zero de maré a partir do sistema livre de maré e por último a Equação (3) de sistema médio de maré a partir do sistema zero de maré.

| Hmean-tide=Htide-free-(1+k-h)∆Wzero-tideg | (1) |
| --- | --- |
| Hzero-tide=Htide-free-(k-h)∆Wzero-tideg | (2) |
| Hmean-tide=Hzero-free-∆Wzero-tideg | (3) |

onde h e 𝑘 são os números de Love com valores 0,6 e 0,3 respectivamente. O termo ∆Wzero-tideg é obtido mediante a Equação (4).

| ∆WZTg= 0,198(32 sen2φ- 12) | (4) |
| --- | --- |

sendo φ a latitude geocêntrica. Para o cálculo da φ  foram utilizados os parâmetros do elipsoide GRS-80 (MORITZ, 1980). Para que seja possível realizar os cálculos a latitude é transformada para radianos, e posteriormente utilizada para calcular a latitude geocêntrica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para testar e validar o programa, foram utilizados dados obtidos no Banco de Dados Geodésicos (BDG) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para os dados referentes às altitudes geométricas foram selecionadas 912 estações SAT-GPS para os dados sobre altitude normal 10.469 estações do tipo RN localizadas na região Centro-Oeste do Brasil.

A altitude geométrica é dada no sistema tide free. Nesse caso, foram realizadas duas conversões, de tide free (htf) para zero tide (hzt) e de tide free(htf) para mean tide (hmt). A partir dos resultados obtidos, foram calculadas as diferenças entre  htf-hzt(Figura 2a),   hzt-hmt (Figura 2b) e htf-hmt(Figura 2c). A partir das diferenças apresentadas na Figura 2, pode ser verificado que a latitude é um fator que influencia nas diferenças entre os sistemas de maré.  A Tabela 1 também apresenta a estatística envolvendo as diferenças.

Figura 2 – Diferença entre altitude geométrica

Fonte: Os autores (2021).

.

Tabela 1- Estatística Altitude Geométrica

|  | MÁXIMO (m) | MÍNIMO (m) | MÉDIA (m) | DESVIO PADRÃO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hTF-hZT | -0,015 | -0,027 | -0,022 | 0,003 |
| hTF-hZT | 0,064 | 0,035 | 0,052 | 0,006 |
| hZT-hMT | 0,092 | 0,050 | 0,074 | 0,009 |

Fonte: Os autores (2021).

A Figura 3 ilustra a amplitude das diferenças entre os sistemas de maré função das altitudes das estações.

Figura 3 - Gráfico das Diferenças entre as Altitudes Geométricas

Fonte: Os autores (2021).

O processo foi refeito para a altitude normal que é expresso no sistema mean tide. Logo, foram realizadas as  conversões  de mean tide (Hmt) para zero tide(Hzt,) e de mean tide (Hmt) para tide free (Htf). Assim como para altitude geométrica as diferenças foram utilizados para elaborar um mapa pontual (Figura 4), representando as diferenças entre   Hmt-Hzt (Figura 4d),  Hmt-Htf (Figura 4e)e  Hzt-Htf (Figura 4f). Na Tabela 2 podemos observar valores estatísticos envolvendo as diferenças da altitude normal.

Figura 4 – Diferença entre altitude normal

Fonte: Os autores (2021).

Tabela 2- Estatística Altitude Normal

|  | MÁXIMO (m) | MÍNIMO (m) | MÉDIA (m) | DESVIO PADRÃO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HZT - HTF | 0,027 | 0,0150 | 0,022 | 0,003 |
| HMT - HTF | -0,035 | -0,064 | -0,052 | 0,006 |
| HMT - HZT | -0,050 | -0,091 | -0,075 | 0,009 |

Fonte: Os autores (2021).

A Figura 5 apresenta a amplitude das diferenças entre os sistemas de maré função das altitudes normais.

Figura 5 - Gráfico das Diferenças entre as Altitudes Normais

Fonte: Os autores (2021).

4 CONCLUSÕES

A rotina elaborada com o auxílio do Matlab permitiu realizar a conversão entre sistemas de maré, função de altitudes geométricas e físicas, e será disponibilizada perante solicitação. A ferramenta foi testada e validada a partir de informações oficiais e demonstrou ser consistente.

Os resultados apresentados nas Figuras 3 e 5 mostraram as variações entre os sistemas de maré função da altitude da estação. Logo, uma atenção especial deve ser dada em trabalhos que envolvem o emprego de altitudes, além de atividades que empregam outras informações geodésicas e que devem ser observados o sistema de maré.

REFERÊNCIAS

ARANA, D. A maré terrestre: aspectos teóricos e práticos. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas- Universidade Estadual Paulista (Unesp), Presidente Prudente. 2020.

BURŠA, M. Primary and derived parameters of common relevance of astronomy,

geodesy and geodynamics. Earth, Moon and Planets, v. 69, n. 1, p. 51-63, 1995.

CHEN L.; CHEN J.G.; XU Q.H. Correlations between solid tides and worldwide earthquakes MS ≥ 7.0 since 1900. Natural Hazards Earth System Science, 12(3): 587-590. 2012. doi: 10.5194/nhess-12-587-2012.

COCHRAN E.S., Vidale J.E., Tanaka S. 2004. Earth tides can trigger shallow thrust fault earthquakes. Science, 306(5699): 1164-1166. doi: 10.1126/science.1103961.

EKMAN, M. IMPACTS OF GEODYNAMIC PHENOMENA. Bulletin Géodésique, v. 63,

n. 1, p. 281–296, 1989.

GEMAEL, C. Introdução a Geodésia Física. Curitiba: Editora UFPR, 1999.

KASAHARA J. Geophysics: Tides, earthquakes, and volcanoes. Science, 297(5580): 348-349. 2002 doi: 10.1126/science.1074601.

MORITZ, H. Geodetic reference system 1980. Bulletin geodesique, v. 54, n. 3, p.

395–405, 1980a. Springer.

RAPP, R. The treatment of permanent tidal effects in the analysis of satellite altimetry

data for sea surface topography. Manuscripta geodaetica, v. 14, p. 368–372, 1989.

RAPP, R.H.; et al. Consideration of permanent tidal deformation in the orbit

deformation and data analysis for the TOPEX/Poseidon mission, NASA Technical

Memo 100775. Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA, 1991.

VARGA P., GRAFAREND E. Influence of tidal forces on the triggering of seismic events. Pure and Applied Geophysics, 175(5): 1649-1657. 2018 doi 10.1007/s00024-017-1563-5.