PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA USO NÃO POTÁVEL, PARA UM TRAILER DE CONVENIÊNCIA ADAPTADO A PARTIR DE UM ÔNIBUS

Vitor Emanoel da Costa Alves1; Amanda Cristina Silva da Silva2; Evelyn Suzana Bouth Lopes3; Jaqueline Silva de Macedo4; Ricardo da Silva Pereira5

1 Engenheiro Ambiental e de Energias Renováveis. Universidade Federal Rural da Amazônia. engvitoremanoel.oficial@gmail.com.

2 Engenheira Ambiental e de Energias Renováveis. Universidade Federal Rural da Amazônia.

3 Engenheira Ambiental e Energias Renováveis. Universidade Federal Rural da Amazônia.

4 Engenheira Ambiental e de Energias Renováveis. Universidade Federal Rural da Amazônia.

5 Doutor em Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Pará.

RESUMO

A escassez hídrica no Brasil tem se intensificado pelo uso exacerbado da água e pela redução das chuvas decorrente das mudanças climáticas. Esse cenário prejudica o abastecimento de água e afeta diretamente a matriz elétrica nacional, pois é dependente das hidrelétricas, contribuindo para o aumento das tarifas e para crises energéticas. Diante disso, torna-se necessária a adoção de alternativas sustentáveis que promovam o uso racional da água e a diversificação das fontes de energia. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o reaproveitamento de um ônibus alienado da UFRA para a criação de um Trailer de Conveniência adaptado, utilizando energia solar fotovoltaica e um sistema de captação e reuso de água pluvial, apresentando-se como uma solução alinhada às demandas atuais de sustentabilidade. Para o dimensionamento do sistema de captação de água da chuva, foi feito um levantamento de consumo em água para fins não potáveis, que poderia ser substituído por água pluvial. Para o dimensionamento da cisterna, utilizou-se o programa computacional Netuno 4 e para determinação da área, condutores verticais e horizontais, usou-se a NBR 10844/89. Já para o dimensionamento do Sistema Fotovoltaico, realizou-se o levantamento das Horas de Sol Pleno do local, através de consulta ao site da CRESESB. Posteriormente, levantou-se a demanda eletrônica, para então, subsidiar os cálculos de dimensionamento e escolha dos equipamentos necessários para o sistema. A partir das demandas, chegou-se ao resultado do consumo da água não potável que será substituída, resultando em uma cisterna com volume, suprindo o consumo por 15 dias. E para a demanda de energia elétrica consumida, chegou-se no valor de 900 kW/mês, sendo assim, o sistema dimensionado possui uma demanda de aproximadamente 1051kWh/mês, na região norte (segundo a descrição do kit escolhido). A partir disto, foram realizadas análises de viabilidade financeira, por meio do cálculo de payback, de aproximadamente 3 anos e 4 meses de retorno. Além de recomendações para o destino final dos resíduos de óleo de cozinha usado e resíduos alimentícios produzidos. Por fim, conclui-se que o projeto apresentou resultados satisfatórios nas etapas de dimensionamento e seleção dos materiais e equipamentos que compõem o ônibus sustentável. O sistema fotovoltaico foi dimensionado de forma a atender à demanda estimada, e o sistema de captação de água da chuva demonstrou capacidade para suprir o consumo de água não potável por aproximadamente 15 dias. As análises de viabilidade financeira indicaram um payback de cerca de 3 anos e 4 meses, evidenciando que a proposta é tecnicamente e economicamente viável. Assim, o reaproveitamento do ônibus para a criação de um Trailer de Conveniência Sustentável mostra-se uma alternativa eficiente e alinhada às práticas de uso racional dos recursos naturais, visando redução de impactos ambientais e economia de água potável.

Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico. Água pluvial. Payback.

Escolha a Área de Interesse do Simpósio: Engenharias