INFLUÊNCIA DA MARÉ NOS PARÂMETROS ABIÓTICOS DA ÁGUA DO RIO MAGUARI-AÇÚ - ANANINDEUA (PA)

Leandro Mayron Da Siva Carneiro1; Emilly Santos Dos Santos2; Édson Davy Ferreira Tavares3; Bianca Da Silva Santos4; Larissa Amaral Melo5; Adriana Da Cruz Melo6; Maria De Lourdes Souza Santos7.

1 Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. UFRA. leandro.Mayronambiental@Gmail.Com

2 Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. UFRA. Emilly.Dossantos@Discente.Ufra.Edu.Br

3 Graduando em Engenharia de Pesca. UFRA.

davytavares18.dt@gmail.com

4 Graduando em Engenharia de Pesca. UFRA.

Bianca.ufra123@gmail.com

5 Graduando em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. UFRA. larissaamaral712@gmail.com

6 Programa de Pós-graduação em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais – PPGAqRAT/UFRA.

adrianapesca2023@gmail.com

7 Doutorado. UFRA. Lourdes.santos@ufra.edu.br

RESUMO

Este estudo avaliou a influência do ciclo de maré sobre parâmetros abióticos da água pH, turbidez, condutividade elétrica (CE), sólidos em suspensão (SS), sólidos totais dissolvidos – (STD), temperatura e salinidade nas águas do rio Maguari-Açú, em Ananindeua (PA). Foram analisadas 24 amostras emparelhadas em 12 pontos distribuídos de montante a jusante, no dia 12 de agosto de 2025. Observou-se um gradiente longitudinal de CE crescente e valores mais elevados na preamar, especialmente no setor jusante (máximo em P11), indicando intrusão iônica durante a enchente. A turbidez apresentou máximos na baixa-mar (P9 e P12), sugerindo ressuspensão de sedimentos induzida por cisalhamento hidráulico, enquanto o pH manteve-se entre 6,00 e 6,48, dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces. A salinidade permaneceu ≤0,05‰, confirmando a tipologia fluvial ao longo do transecto. Os resultados reforçam a importância de monitorar o rio em diferentes fases da maré, pois essas variações influenciam diretamente a qualidade da água. A comparação entre baixa-mar e preamar permite compreender como a maré altera a concentração de sólidos e a condutividade, auxiliando na interpretação dos processos físicos e químicos que ocorrem em rios urbanos sob influência estuarina.

Palavras-chave:  Rios urbanos. Salinidade. Turbidez.

Área de Interesse do Simpósio: Ciências Exatas e da Terra.

- INTRODUÇÃO

A avaliação da qualidade da água no Brasil fundamenta-se na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) e na Resolução CONAMA nº 357/2005, que definem classes e faixas de variáveis físico-químicas aplicáveis ao enquadramento e ao monitoramento de corpos hídricos (BRASIL, 1997; BRASIL, 2005).

Em sistemas urbanos sob influência estuarina, a alternância intradiária entre preamar e baixa-mar reorganiza a mistura e a estratificação da coluna d’água, modulando parâmetros como condutividade elétrica (CE), salinidade, turbidez, sólidos totais dissolvidos (STD) e sólidos em suspensão (SS). Dessa forma, campanhas pareadas realizadas no mesmo dia reduzem vieses meteorológicos e hidrológicos e permitem compreender melhor os efeitos do pulso de maré sobre a qualidade da água (Tucci, 2008).

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), evidências empíricas indicam que a maré exerce forte influência sobre os parâmetros físico-químicos, especialmente no rio Guamá, onde se observam variações expressivas de CE, sólidos suspensos e turbidez entre as fases de enchente e vazante (Lima et al., 2023; Araújo, 2018). Trabalhos recentes também mostram que a dinâmica de mistura estuarina na baía do Guajará e nos canais adjacentes afeta a distribuição de sedimentos, nutrientes e material particulado, refletindo diretamente na qualidade da água em áreas urbanas densamente ocupadas (Pires et al., 2024; Aviz et al., 2024).

Especificamente no rio Maguari-Açú, localizado em Ananindeua (PA), estudos de microbacia e análises morfométricas descrevem um sistema urbano de baixa altitude, com pressões difusas e pontuais associadas à drenagem pluvial e à ocupação irregular das margens. Essa configuração o torna suscetível à influência estuarina e à variabilidade sazonal, além de representar um importante corpo hídrico para o diagnóstico ambiental da zona leste da RMB (Pereira et al., 2024; Mesquita et al., 2024).

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar as variações espaciais de parâmetros abióticos (temperatura, pH, salinidade, CE, sólidos totais dissolvidos, turbidez e sólidos em suspensão) no rio Maguari-Açú, comparando as condições de baixa-mar e preamar, a fim de contribuir para o entendimento da dinâmica estuarina e subsidiar o planejamento de monitoramento ambiental e a gestão dos recursos hídricos da região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

O município de Ananindeua, inserido no Nordeste Paraense e integrante da Região Metropolitana de Belém (RMB), enquadra-se, na Mesorregião Metropolitana de Belém e na Microrregião de Belém (IBGE, 2025).

A área de interesse corresponde à microbacia hidrográfica do rio Maguari-Açu, afluente do Furo do Maguari, inserida na Região Hidrográfica Costa Atlântica – Nordeste. Essa microbacia apresenta aproximadamente 21–22 km² de área de drenagem e cerca de 11 km de extensão do curso principal (Santos, 2017; Souza et al., 2021).

O clima da região metropolitana de Belém é classificado como tropical chuvoso tipo Af segundo Köppen, caracterizado por chuvas abundantes durante o ano, temperatura média anual de 26,7 °C e precipitação média mensal sempre superior a 60 mm, sem estação seca definida. (IDEFLOR-Bio, 2024).

Agosto representa o final do período de menor pluviosidade de julho a setembro, com temperatura média de 24 a 31 °C, precipitação mensal histórica de 80 a 100 mm e chance de chuva de 40% em dia típico, caracterizando transição sazonal antes do início do período chuvoso principal de dezembro a maio (INMET, 2025).

2.2 PROCEDIMENTOS EM CAMPO E EM LABORATÓRIO

As coletas de água foram realizadas no dia 12 de agosto de 2025, em uma profundidade de 30 cm da camada superficial, em doze pontos distribuídos ao longo do rio Maguari-Açú (figura 1). Para cada ponto, foram registradas coordenadas geográficas, hora da coleta e condição de maré, visto que esses parâmetros apresentam elevada sensibilidade às variações hidrológicas e às pressões antrópicas, como demonstrado em estudos de rios amazônicos (Abreu; Cunha, 2017; Piratoba et al., 2017).

No momento da coleta foram obtidos os dados de temperatura e pH (pHmetro digital Akso, modelo AK90), salinidade (marca Generic, modelo Salinity 615), condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (marca Big Fortune, modelo TDS e EC). Para turbidez e sólidos em suspensão, as amostras foram preservadas conforme as orientações descritas em APHA (2017), e transportadas para o Laboratório de Química Ambiental da UFRA.

Posteriormente, os dados de turbidez e sólidos em suspensão foram obtidos com colorímetro Hach, (modelo DR/890), a partir das amostras não filtradas.

Figura 1 - Mapa de localização dos pontos de coleta na água superficial do rio Maguari-Açú, Ananindeua, PA.

Fonte: Os autores, (2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta os valores da estatística descritiva dos parâmetros abióticos analisados na água do rio Maguari-Açú. Foram avaliados os valores mínimos, máximos, médios e o desvio-padrão obtidos nas condições de baixa-mar e preamar, permitindo comparar as variações intradiárias associadas ao ciclo de maré.

Tabela 1- Estatística descritiva dos parâmetros abióticos (Mín. = mínimo; Máx. = máximo; Média; DP = desvio-padrão) da água do rio Maguari-Açú, durante a baixa-mar e a preamar, no dia 12 de agosto de 2025.

| Parâmetros | Baixa-Mar |  |  | Preamar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mín. | Máx. | Média ± DP | Mín. | Máx. | Média± DP |
| Salinidade (ppt) | 0,01 | 0,03 | 0,02 ± 0,006 | 0,01 | 0,05 | 0,02 ± 0,012 |
| Temperatura (°C) | 27,30 | 30,00 | 28,89 ± 0,71 | 28,70 | 30,30 | 29,48 ± 0,60 |
| pH | 6,00 | 6,48 | 6,32 ± 0,12 | 6,26 | 6,38 | 6,33 ± 0,03 |
| CE (µs.cm-1) | 299,00 | 637,00 | 407,17 ± 116,62 | 279,00 | 1075,00 | 516,25 ± 242,45 |
| STD (ppm) | 151,00 | 318,00 | 201,75 ± 55,97 | 139,00 | 538,00 | 258,75 ± 121,37 |
| SS (mg.L-1) | 4,00 | 39,00 | 24,42 ± 11,21 | 23,00 | 55,00 | 29,33 ± 8,67 |
| Turbidez (UNT) | 10,00 | 112,00 | 41,17 ± 36,72 | 16,00 | 61,00 | 25,33 ± 12,11 |

Fonte: Os autores, (2025).

3.1 Salinidade

A salinidade apresentou valores muito baixos, entre 0,01 e 0,05 ‰, confirmando o caráter dulcícola do rio Maguari-Açú (Tabela 1). O leve aumento observado na preamar, especialmente entre P10 e P12 (figura 3a), acompanha a tendência da condutividade elétrica e indica influência estuarina de baixa intensidade, insuficiente para alterar a classificação do corpo hídrico. Esses resultados corroboram com Pires et al. (2024) que descreveram que a maré provoca oscilações sazonais de salinidade no rio Guamá, mas não supera o limite de 0,5 ‰ que define a transição para águas salobras.

3.2 Temperatura

A temperatura variou entre 27,3 °C e 30,0 °C na baixa-mar e entre 28,7 °C e 30,3 °C na preamar, com médias de 28,89 °C e 29,48 °C, respectivamente (Tabela 1). O leve aumento durante a preamar pode estar associado ao maior volume de água e menor turbulência, que reduzem a perda de calor para a atmosfera, além da maior incidência solar nas horas de enchente (Figura 3b). Esse comportamento é semelhante ao observado por Lima et al. (2023) no estuário do rio Guamá, onde o ciclo de maré influencia as variações térmicas de curta duração.

Figura 3: Distribuições dos parâmetros abióticos na água superficial do rio Maguari-Açú: a) salinidade, b) temperatura, c) pH, d) CE, e) STD, e f) turbidez. Os valores obtidos durante a baixa-mar estão representados em azul e aqueles registrados na preamar em vermelho.

Fonte: Os autores, (2025).

3.3 pH

O pH manteve-se praticamente estável entre as fases de maré (Tabela 1 e Figura 3c), com valores médios de 6,32 na baixa-mar e 6,33 na preamar, dentro da faixa de 6,0–9,0 prevista pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces Classe II. Essa estabilidade indica bom poder tampão da água e ausência de variações significativas na alcalinidade ou nas trocas gasosas. Valores semelhantes foram registrados em outros rios urbanos amazônicos sob influência estuarina, como o Tucunduba e o Una, onde a oscilação de pH raramente ultrapassa 0,3 unidades entre as marés (Pereira et al., 2024).

3.4 Condutividade Elétrica (CE)

A CE variou de 299 a 637 µS cm⁻¹ na baixa-mar e de 279 a 1075 µS cm⁻¹ na preamar, com elevação média de 407,17 para 516,25 µS cm⁻¹ (Tabela 1 e Figura 3d). Esse aumento na preamar indica intrusão iônica discreta, típica de sistemas fluviais sob influência marinha, resultante da penetração de massas d’água mais mineralizadas durante a enchente. Os maiores valores de CE foram observados principalmente no setor jusante, com destaque para o ponto P11, sugerindo mistura parcial entre águas fluviais e estuarinas. Fenômeno análogo foi relatado por Araújo (2018) na Baía do Guajará, onde o avanço da maré elevou temporariamente a condutividade sem modificar a tipologia doce do sistema.

3.5 Sólidos Totais Dissolvidos (STD)

Os valores de STD oscilaram entre 151 e 318 ppm na baixa-mar e entre 139 e 538 ppm na preamar, com aumento médio de 201,75 para 258,75 ppm (Tabela 1 e Figura 3e). A elevação de STD durante a enchente reflete o transporte de íons dissolvidos e a correlação direta com a condutividade elétrica. Essa relação é frequentemente observada em ambientes amazônicos sob influência de maré, onde a CE é um bom preditor da concentração de sólidos dissolvidos (Aviz; Martinez; Polidori, 2024).

3.6 Sólidos em Suspensão (SS)

Os sólidos em suspensão variaram de 4 a 39 mg L⁻¹ na baixa-mar e de 23 a 55 mg L⁻¹ na preamar, com médias de 24,42 e 29,33 mg L⁻¹, respectivamente (Tabela 1). Apesar do aumento na preamar, observou-se maior dispersão dos valores durante a vazante, o que sugere ressuspensão de partículas finas associada ao cisalhamento hidráulico e ao escoamento superficial urbano. A variação espacial crescente em direção a jusante indica acúmulo de sedimentos finos e aporte difuso, coerente com o padrão de urbanização identificado por Pereira et al. (2024).

3.7 Turbidez

A turbidez apresentou amplitude significativa (Tabela 1 e Figura 3f), com valores entre 10 e 112 UNT na baixa-mar e 16 a 61 UNT na preamar. As médias reduziram de 41,17 para 25,33 UNT, confirmando maior concentração de material particulado durante a vazante. Esse padrão reflete o efeito do cisalhamento hidráulico e da redução da profundidade da lâmina d’água, fatores que intensificam a ressuspensão de sedimentos. Resultados semelhantes foram relatados para o rio Guamá, onde valores de turbidez acima de 100 UNT ocorreram na baixa-mar, especialmente em períodos de menor pluviosidade (Lima et al., 2023).

4. CONCLUSÃO

Os resultados evidenciaram que o ciclo de maré reorganiza, em escala de horas, os parâmetros abióticos da água do rio Maguari-Açú, revelando contrastes entre as fases de preamar e baixa-mar. Durante a preamar, observou-se aumento de CE, STD e temperatura, enquanto a baixa-mar apresentou valores elevados de turbidez e sólidos em suspensão, indicativos de ressuspensão de sedimentos e contribuição de cargas difusas urbanas.

Mesmo sob influência estuarina, o rio manteve características de água doce e pH compatível com os padrões de qualidade definidos para a Classe II da Resolução CONAMA nº 357/2005. Os resultados reforçam a importância de monitorar o rio em diferentes fases da maré, pois essas variações influenciam diretamente a qualidade da água. A comparação entre baixa-mar e preamar permite compreender como a maré altera a concentração de sólidos e a condutividade, auxiliando na interpretação dos processos físicos e químicos que ocorrem em rios urbanos sob influência estuarina.

REFERÊNCIAS

ABREU, C. H. M.; CUNHA, A. C. Qualidade da água e índice trófico em rio de ecossistema tropical sob impacto ambiental. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 45–56, jan./fev. 2017. DOI: 10.1590/S1413‑41522016144803.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the examination of water and wastewater. 23. ed. Washington, D.C.: APHA; AWWA; WEF, 2017. 1504 p.

ARAÚJO, V. E. S. Análise de alguns parâmetros de qualidade da água na Baía do Guajará em Belém‑PA e os efeitos do regime pluviométrico e de marés. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) — Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Programa de Pós‑Graduação em Ciências Ambientais, Belém, 2018.

AVIZ, M. D. D.; MARTINEZ, J.‑M.; POLIDORI, L. Spatial and temporal variation of water reflectance in an Amazonian estuary: a case study around Tatuoca Island. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Göttingen, v. X‑3‑2024, p. 29‑37, 2024. DOI: 10.5194/isprs‑annals‑X‑3‑2024‑29‑2024.

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n. 9.433, de 8 jan. 1997). Brasília, DF: ANA, 1997. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/politica-nacional-de-recursos-hidricos>. Acesso em: 08 out. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 53, p. 58–63, 18 mar. 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). BDMEP – Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. Brasília, DF: INMET, 2025. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: 03 out. 2025.

LIMA, M. W. D.; RODRIGUES, S. T.; PEREIRA, J. A. R.; LOPES, D. F.; EL‑ROBRINI, M.; BLANCO, C. J. C.; SANTOS, M. D. L. S. Effects of the hydrodynamics of Guamá river estuary on the dispersion of organic load in Tucunduba Igarapé, Belém, Pará (Brazil) State. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 28, e30, 2023. DOI: 10.1590/2318-0331.282320230032. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2318-0331.282320230032. Acesso em: 29 out. 2025.

MESQUITA, A. L. D. C.; PAIVA, P. F. P. R.; SILVA JÚNIOR, O. M. D.; GUIMARÃES, Y. S.; SILVA E SILVA, E. B. D.; SANTOS, A. P. S.; RIBEIRO, D. de C. dos S.; SILVA, H. M. D. Análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Maguari‑Açu, Ananindeua‑PA. Revista Contemporânea, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 1–21, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N7-145. ISSN: 2447‑0961.

PARÁ. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR‑Bio). Estudo do meio físico. Belém: IDEFLOR‑Bio, 2024. Disponível em: <https://ideflorbio.pa.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/4.-Estudo-do-Meio-Fisico.pdf>. Acesso em: 03 out. 2025.

PEREIRA, F. M.; PEREIRA JUNIOR, A.; GOMES, D. J. C.; RIBEIRO, H. M. C.; ARAÚJO, J. A. C. D. Análise da Qualidade da Água da Microbacia Hidrográfica do Rio Maguari‑Açu, Ananindeua‑PA. Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 17, n. 2, p. 845–859, 2024. DOI: 10.26848/rbgf.v17.2.p845-859.

PIRATOBA, A. R. A.; RIBEIRO, H. M. C.; MORALES, G. P.; GONÇALVES, W. G. E. Caracterização de parâmetros de qualidade da água na área portuária de Barcarena, PA, Brasil. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 12, n. 3, p. 436–456, maio/jun. 2017. DOI: 10.4136/ambi‑agua.1910.

PIRES, P. V. B.; SOUSA, E. B. D.; GOMES, A. L.; CUNHA, C. J. S.; COSTA TAVARES, V. B. D.; PINHEIRO, S. C. C.; CARNEIRO, B. S.; MELO, N. F. A. C. D. Effect of seasonality and estuarine waters on the phytoplankton of the Guamá River (Belém, Amazon, Brazil). Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 96, n. 1, e20220413, 2024. DOI: 10.1590/0001-3765202420220413.

SANTOS, P. C.; RAMOS, A. C. F. Geoprocessamento aplicado na análise das Áreas de Preservação Permanente do rio Maguari‑Açu no município de Ananindeua‑PA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 27., 2017, Rio de Janeiro. Anais do XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia e XXVI Exposicarta. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 2017. p. 942–946.

SOUZA, L. D P.; MATOS, L. D. S.; SOUZA, L. J. D; ADAM, K. N. Aplicação da ferramenta do Piracema – Programa de Multiplicadores no Igarapé Braço do Rio Maguari‑Açú em Ananindeua/PA: Expedição Maguari‑Açú. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 24., 2021, Belo Horizonte. Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Porto Alegre: ABRHidro, 2021. p. 1–6. ISSN 2318‑0358.

TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 22, n. 63, p. 97–112, 2008.