UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO AGREGADO MIÚDO EM ARGAMASSAS AUTONIVELANTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Théo Alves de Melo1, Vinicius da Silva Vieira2, Ariadne de Souza Silva3, Flánelson Maciel Monteiro4, Tércio Graciano Machado5, Djalma Valério Ribeiro Neto6

1Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, e-mail: theo.melo@escolar.ifrn.edu.br; 2Universidade Federal da Paraíba, e-mail: vinicius.silva@academico.ufpb.br; 3Uni-RN, e-mail: ariadnesouza0201@gmail.com; 4Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, e-mail: flanelson.monteiro@ifrn.edu.br; 5 Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, e-mail: gracianomil@hotmail.com; 6Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central, e-mail: djalma.neto@ifrn.edu.br

Gestão ambiental e políticas ambientais

Inovação tecnológica para sustentabilidade

Resumo

O setor da construção civil consome elevado volume de recursos naturais e gera grande quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD), ao passo que cresce o uso de argamassas autonivelantes (AAN) pelo desempenho diferenciado no estado fresco e endurecido. Esta revisão tem como objetivo sistematizar o conhecimento científico sobre a utilização de RCD como substituto do agregado miúdo natural em AAN. Trata-se de revisão narrativa, qualitativa, realizada nas bases Scopus, Science Direct, Web of Science e Google Acadêmico, além de normas técnicas (ABNT, EFNARC) e documentos da Agenda 2030 da ONU, considerando estudos publicados entre 2007 e 2025 e selecionados por relevância direta aos temas argamassa autonivelante, RCD e agregado reciclado. Os resultados apontam que os agregados reciclados apresentam maior absorção de água e heterogeneidade em relação aos naturais, exigindo ajustes no teor de superplastificante para manter a fluidez e a estabilidade reológica das AAN, ao passo que suas partículas finas podem atuar como fíler e favorecer a compacidade da matriz cimentícia. Conclui-se que a incorporação de RCD em AAN é tecnicamente promissora e ambientalmente vantajosa, alinhada aos ODS 9, 11 e 12 da Agenda 2030, embora ainda demande estudos sobre retração, aderência, durabilidade e ciclo de vida.

Palavras-chave: Agregado reciclado; Material cimentício; Sustentabilidade.

Introdução

A construção civil desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, porém destaca-se também pelo elevado consumo de recursos naturais e pela expressiva geração de resíduos. Esse cenário reforça a necessidade de adoção de materiais e tecnologias que contribuam para a redução dos impactos ambientais do setor (Nasab et al., 2019).

Entre os materiais cimentícios, o cimento Portland possui ampla utilização mundial, mas sua produção demanda elevado consumo energético devido às altas temperaturas de fabricação e resulta em significativa emissão de dióxido de carbono, tornando-se uma importante fonte de gases de efeito estufa (Silvestro et al., 2024; Zheng et al., 2021). Além do concreto, as argamassas representam parcela relevante desse consumo, correspondendo a aproximadamente 40% da utilização de cimento no Brasil (Scrivener et al., 2018).

Nesse contexto, as argamassas autonivelantes (AAN) têm ganhado destaque por apresentarem elevada fluidez e capacidade de nivelamento espontâneo, características obtidas por meio do uso de aditivos que controlam sua reologia (Emoto e Bier, 2007; Silva et al., 2021; Zhang et al., 2018). Essas propriedades favorecem a produtividade, a qualidade do acabamento e a versatilidade de aplicação em diferentes tipos de obras (Dong et al., 2020; Alves et al., 2024; Rocha et al., 2022; Siqueira et al., 2024).

Paralelamente, o aumento da geração de resíduos de construção e demolição (RCD) tem impulsionado a busca por alternativas de reaproveitamento desses materiais. A reciclagem de RCD para utilização como agregado em composições cimentícias representa uma estratégia alinhada aos princípios da economia circular, contribuindo para a redução do descarte em aterros e para a preservação de recursos naturais (Marie e Quiasrawi, 2012; Ulucan e Cebeci, 2025; Persistence Market Research, 2017).

Essa abordagem também está associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados à inovação industrial, cidades sustentáveis e consumo responsável (ONU, 2015). Apesar dos avanços observados em concretos e argamassas convencionais, o emprego de agregados reciclados em argamassas autonivelantes ainda é pouco explorado. Isso ocorre porque as características dos agregados reciclados, como maior absorção de água e heterogeneidade, podem interferir no comportamento reológico e na estabilidade dessas misturas (Silva et al., 2014; Martínez et al., 2016; Alibeigibeni et al., 2025; Oliveira et al., 2022). Dessa forma, torna-se importante ampliar os estudos sobre a incorporação de RCD em AAN, visando compreender seus efeitos e potencialidades para aplicações mais sustentáveis na construção civil.

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma revisão da literatura a respeito da substituição de agregado natural pelo resíduo de construção e demolição (RCD) nas propriedades de argamassas autonivelantes.

Metodologia

O presente trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, de natureza qualitativa, com o objetivo de sistematizar o conhecimento científico disponível sobre a utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) como substituto do agregado miúdo natural em argamassas autonivelantes (AAN).

A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados científicas reconhecidas, como Scopus, Science Direct, Web of Science e Google Acadêmico, além de normas técnicas nacionais (ABNT) e internacionais (EFNARC) e documentos institucionais relacionados à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Foram utilizados, isolada e combinadamente, os seguintes descritores em português e inglês: "argamassa autonivelante", "self-leveling mortar", "resíduo de construção e demolição", "construction and demolition waste", "agregado reciclado", "recycled aggregate" e "economia circular". Foram priorizados artigos revisados por pares, normas técnicas e documentos institucionais publicados entre 2007 e 2025, selecionados por sua relevância direta aos temas investigados.

Resultados e Discussão

Construção civil, resíduos e sustentabilidade

A construção civil está entre os setores que mais consomem recursos naturais e geram resíduos sólidos. Entre esses resíduos, destacam-se os resíduos de construção e demolição (RCD), cujo descarte inadequado pode causar diversos impactos ambientais, incluindo contaminação do solo e sobrecarga dos sistemas de disposição final (Nasab et al., 2019).

Além disso, a produção de cimento Portland contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa, devido ao elevado consumo energético e à liberação de CO₂ durante a fabricação do clínquer (Silvestro et al.,2024; Zheng et al.,2021). Nesse contexto, a utilização de agregados reciclados provenientes de RCD surge como alternativa sustentável, reduzindo a demanda por recursos naturais e promovendo a valorização de resíduos dentro dos princípios da economia circular (Marie e Quiasrawi, 2012; Ulucan e Cebeci, 2025).

A crescente geração de RCD, estimada em bilhões de toneladas anuais em escala global, reforça a necessidade de soluções que permitam sua reinserção em novos ciclos produtivos, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à inovação, sustentabilidade urbana e consumo responsável (Persistence Market Research, 2017; Silva et al., 2014).

Resíduos de construção e demolição como agregado reciclado

O RCD é constituído por materiais de diferentes origens, como concreto, argamassa e componentes cerâmicos, apresentando elevada heterogeneidade (Alibeigibeni et al., 2025). Para sua utilização como agregado reciclado, o material passa por etapas de britagem, classificação granulométrica e remoção de contaminantes (Ulucan e Cebeci, 2025).

As propriedades do agregado reciclado dependem fortemente da qualidade do material de origem. Em geral, esses agregados apresentam menor massa específica e maior absorção de água quando comparados aos agregados naturais, devido à presença de argamassa residual aderida às partículas (Padmini et al., 2009; Kou e Poon 2015; Martínez et al., 2016).

A maior absorção de água constitui uma das principais limitações do material, podendo alterar a relação água/cimento efetiva das misturas. Por outro lado, a presença de partículas finas pode contribuir para o preenchimento de vazios e para o aumento da compacidade da matriz cimentícia (Martínez et al., 2016; Rego et al., 2021; Leyton-Vergara et al., 2019).

RCD em argamassas autonivelantes

O principal desafio está relacionado ao controle reológico, uma vez que a elevada absorção de água do agregado reciclado pode reduzir a fluidez e comprometer o autonivelamento (Martínez et al., 2016; Mhamed et al., 2023). Estudos apontam que o aumento do teor de superplastificante e o controle da umidade do agregado reciclado são estratégias eficazes para minimizar esses efeitos (Padmini et al., 2009).

Entretanto, a variabilidade inerente ao RCD exige controle rigoroso de suas características físicas e químicas para garantir resultados consistentes em aplicações de alto desempenho, como as AAN (Padmini et al., 2009; Kou e Poon, 2015).

Economia circular e sustentabilidade

A utilização de RCD em argamassas autonivelantes está alinhada aos princípios da economia circular, promovendo o reaproveitamento de resíduos e reduzindo a extração de matérias-primas naturais (Marie e Quiasrawi, 2012; Ulucan e Cebeci, 2025). Essa estratégia contribui para minimizar impactos ambientais associados à mineração de agregados e à disposição de resíduos em aterros (Zheng et al., 2021; Duan et al., 2025).

Além dos benefícios ambientais, essa abordagem atende às diretrizes da Agenda 2030 da ONU, especialmente aquelas relacionadas à inovação tecnológica, à sustentabilidade urbana e ao consumo responsável (ONU, 2015). Dessa forma, a incorporação de RCD em AAN apresenta potencial para conciliar desempenho técnico, redução de impactos ambientais e uso mais eficiente dos recursos disponíveis.

Considerações Finais

A revisão da literatura demonstra que as argamassas autonivelantes apresentam elevado potencial para incorporação de resíduos de construção e demolição como agregado miúdo, contribuindo para reduzir o consumo de agregados naturais e valorizar resíduos. Entretanto, a elevada absorção de água e a heterogeneidade do agregado reciclado exigem ajustes de dosagem, especialmente no teor de superplastificante, para manter a fluidez e a estabilidade. As partículas finas do RCD podem atuar como fíler, favorecendo a compacidade da matriz. Embora promissora, essa aplicação ainda demanda estudos sobre retração, aderência, durabilidade e análise do ciclo de vida.

Agradecimentos

À Diretoria de Pesquisa e Inovação do IFRN Campus Natal-Central, através do Edital n°. 04/2026-DIPEQ/CNAT/IFRN pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desta pesquisa através de bolsa de iniciação científica. Ainda, ao Grupo de Pesquisa em Processamento Mineral (IFRN).

Referências

- ALIBEIGIBENI, A.; STOCHINO, F.; ZUCCA, M.; GAYARRE, F. L. Enhancing concrete sustainability: a critical review of the performance of recycled concrete aggregates (RCAs) in structural concrete. Buildings, v. 15, n. 8, p. 1361, abr. 2025. DOI: 10.3390/buildings15081361.

- ALIBEIGIBENI, A.; STOCHINO, F.; ZUCCA, M.; GAYARRE, F. L. Enhancing concrete sustainability: a critical review of the performance of recycled concrete aggregates (RCAs) in structural concrete. Buildings, v. 15, n. 8, p. 1361, abr. 2025. DOI: 10.3390/buildings15081361.

- ALVES, B. M. O.; TEIXEIRA, M. da C.; BERNARDO, K. S. M.; CORDEIRO, L. de N. P.; POSSAN, E. Self-leveling mortars produced with different types of cement: physical-mechanical properties and carbon emissions. Sustainability, v. 16, n. 14, p. 5898, jul. 2024. DOI: 10.3390/su16145898.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15823-1: concreto autoadensável — parte 1: classificação, controle e aceitação no estado fresco. Rio de Janeiro, 2017.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9779: argamassa e concreto endurecidos — determinação da absorção de água por capilaridade. Rio de Janeiro, 2012.

- DONG, W.; FANG, C.; HU, R. Influence of redispersible powder on properties of self-leveling mortar of ternary cementitious system. Materials, v. 13, n. 24, p. 5703, dez. 2020. DOI: 10.3390/ma13245703.

- DUAN, X.; WANG, Y.; YANG, D.; ZENG, W.; DU, Y.; LI, N. Evaluation of road performance and carbon emission accounting analysis of recycled aggregates from construction and demolition waste. Scientific Reports, v. 15, n. 1, p. 29395, ago. 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-13354-z

- EFNARC – EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS. Specification and guidelines for self-compacting concrete. United Kingdom, 2002.

- EFNARC – EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS. Specification and guidelines for polymer modified cementitious flooring as wearing surfaces for industrial and commercial use. United Kingdom, 2001.

- EMOTO, T.; BIER, T. A. Rheological behavior as influenced by plasticizers and hydration kinetics. Cement and Concrete Research, v. 37, n. 5, p. 647-654, maio 2007. DOI: 10.1016/j.cemconres.2007.01.009.

- JAFARY NASAB, T.; MONAVARI, S. M.; JOZI, S. A.; MAJEDI, H. Assessment of carbon footprint in the construction phase of high-rise constructions in Tehran. International Journal of Environmental Science and Technology, v. 17, n. 6, p. 3153-3164, jun. 2020. DOI: 10.1007/s13762-019-02557-3.

- KOU, S.; POON, C. Effect of the quality of parent concrete on the properties of high performance recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, v. 77, p. 501-508, fev. 2015. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.12.035.

- LEYTON-VERGARA, M.; PÉREZ-FARGALLO, A.; PULIDO-ARCAS, J.; CÁRDENAS-TRIVIÑO, G.; PIGGOT-NAVARRETE, J. Influence of granulometry on thermal and mechanical properties of cement mortars containing expanded perlite as a lightweight aggregate. Materials, v. 12, n. 23, p. 4013, dez. 2019. DOI: 10.3390/ma12234013.

- MARIE, I.; QUIASRAWI, H. Closed-loop recycling of recycled concrete aggregates. Journal of Cleaner Production, v. 37, p. 243-248, dez. 2012. DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.07.020.

- OLIVEIRA, T. V.; CORDEIRO, L. de N. P.; BESSA, S. A. L. Experimental study of self-leveling mortars produced with recycled concrete aggregates. Case Studies in Construction Materials, v. 17, p. e01294, dez. 2022. DOI: 10.1016/j.cscm.2022.01294.

- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, 2015.

- PADMINI, A. K.; RAMAMURTHY, K.; MATHEWS, M. S. Influence of parent concrete on the properties of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, v. 23, n. 2, p. 829-836, fev. 2009. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2008.03.006.

- PERSISTENCE MARKET RESEARCH. Global Market Study on Construction Aggregates: crushed stone product type segment projected to register high value and volume CAGR during 2017-2025. New York, 2017.

- REGO, A. C. A.; CARDOSO, F. A.; PILEGGI, R. G. Ternary system Portland cement-calcium aluminate cement-calcium sulfate applied to self-leveling mortar: a literature review. Cerâmica, v. 67, n. 381, p. 65-82, mar. 2021. DOI: 10.1590/0366-69132021673812929.

- ROCHA, J. H. A. et al. Circular bioeconomy in the Amazon rainforest: evaluation of açaí seed ash as a regional solution for partial cement replacement. Sustainability, v. 14, n. 21, p. 14436, nov. 2022. DOI: 10.3390/su142114436.

- SAIZ MARTÍNEZ, P.; GONZÁLEZ CORTINA, M.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, F.; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. Comparative study of three types of fine recycled aggregates from construction and demolition waste (CDW), and their use in masonry mortar fabrication. Journal of Cleaner Production, v. 118, p. 162-169, abr. 2016. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.059.

- SARA, B.; MHAMED, A.; OTMANE, B.; KARIM, E. Elaboration of a self-compacting mortar based on concrete demolition waste incorporating blast furnace slag. Construction and Building Materials, v. 366, p. 130165, fev. 2023. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.130165.

- SCRIVENER, K. L.; JOHN, V. M.; GARTNER, E. M. Eco-efficient cements: potential economically viable solutions for a low-CO2 cement-based materials industry. Cement and Concrete Research, v. 114, p. 2-26, dez. 2018. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.03.015.

- SILVA, D. B. P. da; PONTES, I. de O. C.; RODRIGUES, M. T. J.; LIMA, N. B. de; PÓVOAS, Y. V. Pasta autonivelante de gesso para utilização como camada de contrapiso. Ambiente Construído, v. 21, n. 2, p. 311-329, abr. 2021. DOI: 10.1590/s1678-86212021000200528.

- SILVA, R. V.; BRITO, J. de; DHIR, R. K. Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. Construction and Building Materials, v. 65, p. 201-217, ago. 2014. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117.

- SILVESTRO, L. et al. Assessing the effect of test parameters on the determination of the rheological behavior of calcium sulfoaluminate cement pastes. Construction and Building Materials, v. 425, p. 135975, abr. 2024. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.135975.

- SIQUEIRA, T. P. L.; CONCEIÇÃO, A. L. S. F.; DIAS, C. M. R.; RIBEIRO, D. V. Rheological and mechanical properties of self-compacting mortars with granitic rock powder and manufactured sand. Ambiente Construído, v. 24, dez. 2024. DOI: 10.1590/s1678-86212024000100755.

- ULUCAN, M.; CEBECI, I. Performance and sustainability of self-compacting mortars made with recycled aggregate and supplementary cementitious materials. Sustainable Chemistry and Pharmacy, v. 46, p. 102080, ago. 2025. DOI: 10.1016/j.scp.2025.102080.

- ZHANG, S.; XU, X.; MEMON, S. A.; DONG, Z.; LI, D.; CUI, H. Effect of calcium sulfate type and dosage on properties of calcium aluminate cement-based self-leveling mortar. Construction and Building Materials, v. 167, p. 253-262, abr. 2018. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.146.

- ZHENG, Y.; ZHANG, Y.; ZHANG, P. Methods for improving the durability of recycled aggregate concrete: a review. Journal of Materials Research and Technology, v. 15, p. 6367-6386, nov. 2021. DOI: 10.1016/j.jmrt.2021.11.085.