DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE MELHORIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA EMPRESA DE FUNDIÇÃO

# 1Luiza Moura da Silva, 2Marco Aurélio Soares de Castro

1Faculdade de Tecnologia (FT/Unicamp), e-mail: l221298@dac.unicamp.br; 2 Faculdade de Tecnologia (FT/Unicamp), e-mail: tish@unicamp.br.

Grupo temático 4 - Gestão Ambiental e Políticas Ambientais

Eixo - Gestão integrada na legislação de recursos naturais

Resumo

A atividade de fundição gera resíduos sólidos que demandam práticas adequadas de gerenciamento para atender à legislação ambiental e reduzir os impactos decorrentes do processo produtivo.  Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a gestão de resíduos de uma empresa do setor metalúrgico que utiliza o processo de microfusão para fabricação de peças em aço, identificando oportunidades de melhoria relacionadas ao gerenciamento desses resíduos. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso, com coleta de dados por observação direta das atividades da empresa, análise de documentos internos e registros operacionais. Os resíduos identificados foram classificados conforme a ABNT NBR 10004 e avaliados quanto às práticas de identificação, segregação, armazenamento temporário, destinação final e controle documental. Os resultados evidenciaram que a empresa tem sistema de gerenciamento de resíduos já implementado, com práticas consolidadas de segregação e destinação. Entretanto, foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas à infraestrutura de armazenamento, padronização da identificação dos resíduos e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando conformidade com a legislação e normas técnicas. As melhorias propostas podem contribuir para o fortalecimento da gestão ambiental e para redução dos riscos associados ao gerenciamento dos resíduos.

Palavras-chave: Conformidade normativa; Gerenciamento de resíduos industriais; Microfusão; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Introdução

A indústria de fundição possui importante participação na cadeia produtiva nacional, fornecendo componentes para diversos segmentos, como os setores automotivo, agrícola, da construção civil e de máquinas e equipamentos (ABIFA, 2025). O setor caracteriza-se pelo elevado consumo de matérias-primas e pela geração de resíduos sólidos de diferentes características, como materiais metálicos, cerâmicos, escórias, entre outros. Essa diversidade torna necessária a adoção de práticas adequadas, que priorizem a valorização e assegurem a destinação ambientalmente adequada dos resíduos (Montel, 2019). Nesse contexto, a realização de diagnósticos permite avaliar as práticas adotadas pelas empresas e identificar oportunidades de melhoria no gerenciamento dos resíduos sólidos quanto à identificação, classificação, segregação, armazenamento, destinação e controle, contribuindo para o atendimento dos requisitos ambientais aplicáveis e o aprimoramento dessas práticas (Montel, 2019).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a gestão dos resíduos sólidos gerados nas atividades produtivas e de apoio de uma empresa de fundição. Para isso, foi realizado um diagnóstico das práticas adotadas, visando identificar oportunidades de melhoria relacionadas ao atendimento da legislação ambiental e à otimização do gerenciamento dos resíduos.

Metodologia

O estudo de caso foi realizado em uma empresa do setor metalúrgico localizada no interior do estado de São Paulo. Fundada em 1999, a empresa possui aproximadamente 155 colaboradores e produz peças fundidas em aço por meio do processo de microfusão. Caracterizada como uma empresa de médio porte, atende diferentes segmentos industriais, como os setores automotivo, da construção civil, hospitalar, agrícola e alimentício. O estudo de caso compreendeu coleta de dados por meio de observação direta das atividades da empresa, análise de documentos internos relacionados à geração e gerenciamento de resíduos, de registros operacionais e das práticas adotadas no processo produtivo.

Os resíduos identificados foram então classificados de acordo com a ABNT NBR 10004. Para aqueles que já possuíam laudo de classificação emitido por laboratório credenciado, foram adotadas as classificações existentes. Para os demais, a classificação foi realizada com base em informações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da empresa, considerando o processo gerador e as características físico-químicas de cada resíduo.

Resultados e Discussão

Para compreender a origem dos resíduos gerados na empresa, inicialmente foi analisado o processo produtivo. Ele se inicia com a injeção de cera em um molde no formato da peça a ser fabricada, obtendo-se um modelo em cera. Este recebe sucessivas camadas de revestimento cerâmico, formando uma estrutura capaz de suportar as elevadas temperaturas do metal fundido. O conjunto é então encaminhado para a etapa de deceragem em autoclave onde a cera é removida, permanecendo apenas o molde cerâmico. Na sequência, esse molde é preenchido com metal fundido que, após o resfriamento e a solidificação, assume o formato desejado da peça. Em seguida, a casca cerâmica é removida, obtendo-se a peça metálica, que passa por operações de corte, acabamento e demais processos necessários para atender às especificações do produto final. Ao longo de todas as etapas do processo de microfusão há geração contínua de resíduos, cuja natureza varia conforme as operações realizadas e os insumos utilizados. Além do processo produtivo, atividades de apoio, como usinagem, ferramentaria e manutenção, também contribuem para a geração de resíduos. Como resultado, os resíduos identificados apresentam características distintas, que demandam diferentes formas de gerenciamento.

Predominam resíduos classificáveis como não perigosos: resíduos cerâmicos, metálicos e materiais recicláveis provenientes das etapas de produção. Também foi identificada a geração de resíduos perigosos associados ao uso de produtos químicos em diferentes etapas produtivas. Além desses, há resíduos que se tornam perigosos em decorrência da contaminação durante a utilização ou contato com substâncias químicas. A classificação dos resíduos e as respectivas destinações adotadas pela empresa são apresentados nos quadros 1 e 2.

Quadro 1 – Resíduos sólidos perigosos identificados no processo produtivo e nas atividades de apoio e respectivas destinações.

| Setor | Resíduo | Destinação |
| --- | --- | --- |
| Acabamento | Líquido penetrante visível lavável a água | Tratamento de efluente off-site |
| Acabamento (Passivação) | Ácido decapante e apassivante | Blendagem para coprocessamento |
| Revestimento | Resíduos líquidos de desengraxante | Homologação |
| Setores Produtivos | Embalagens de aerossóis | Homologação |
|  | Tambores de óleo vazios |  |
| Todas as áreas | Embalagens plásticas contaminadas | Blendagem para coprocessamento |
|  | EPIs contaminados |  |
|  | Eletrônicos | Homologação |
|  | Lâmpadas de LED |  |
|  | Pilhas e baterias |  |
| Usinagem, ferramentaria | Óleo Solúvel | Blendagem para coprocessamento |
| Usinagem, ferramentaria, manutenção | Óleo Lubrificante | Rerrefino |

Fonte: Autoria própria

Quadro 2 – Resíduos sólidos não perigosos identificados no processo produtivo e nas atividades de apoio e respectivas destinações.

| Setor | Resíduo | Destinação |
| --- | --- | --- |
| Acabamento | Hidróxido de Sódio Residual (pós banho químico) | Aterro industrial |
|  | Cinta de lixa | Blendagem para coprocessamento |
| Áreas produtivas | Madeira | Coletores Autônomos |
| Corte, Acabamento | Pó metálico (Pó de ferro da granalha, pó de jateamento, pó de disco de corte, pó de lixa) | Reciclagem |
| Deceragem | Borracha de autoclave | Blendagem para coprocessamento |
| Fundição | Escórias de forno | Aterro Industrial |
| Injeção / deceragem / recuperação de cera | Cera de varredura | Blendagem para coprocessamento |
| Retrabalho, corte | Disco de Corte | Reciclagem |
| Setor de Corte, revestimento | Refratários | Reciclagem |
| Setores produtivos | Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados | Blendagem para coprocessamento |
| Todas as áreas | Papel/ papelão | Coletores Autônomos |
|  | Plásticos diversos |  |
|  | Vidros |  |
|  | Comuns e não recicláveis (resíduos de sanitários, de higienização de áreas ou misturados com matéria orgânica, o que impossibilita outra destinação) | Prefeitura |
|  | Sucata metálica | Reciclagem |
| Usinagem e ferramentaria | Rebarba de alumínio | Reciclagem |
|  | Rebarba de aço |  |

Fonte: Autoria própria

O diagnóstico da gestão de resíduos sólidos evidenciou que a empresa dispõe de um sistema de gerenciamento que contempla as etapas de identificação, segregação, armazenamento temporário, destinação final e controle documental.  Os resíduos são identificados nos próprios recipientes de acondicionamento e segregados de acordo com suas características, sendo acondicionados em recipientes adequados ao seu estado físico e posteriormente armazenados em áreas específicas. As características e classificação dos resíduos requerem diferentes formas de destinação final, entre elas reciclagem, reaproveitamento em processo produtivo de outra empresa, coprocessamento e disposição em aterro. O gerenciamento é complementado pelo controle documental, por meio da emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), Certificado de Destinação Final (CDF) e notas fiscais para os materiais comercializados. O processo de gestão de resíduos sólidos da empresa pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma da gestão de resíduos sólidos da empresa

Fonte: Autoria própria

De modo geral, observou-se que a empresa apresenta práticas consolidadas para o gerenciamento dos resíduos gerados. Por outro lado, foram identificadas oportunidades de melhoria ligadas ao atendimento da legislação ambiental e das normas técnicas aplicáveis.

Quanto ao armazenamento temporário, verificou-se que as áreas destinadas aos resíduos não possuem piso impermeável nem sistema de contenção para eventuais vazamentos. Além disso, a área destinada ao armazenamento de resíduos perigosos não possui cobertura. Essas condições não atendem aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 12235 (ABNT, 1992) para o armazenamento de resíduos perigosos e pela ABNT NBR 11174 para resíduos não perigosos (ABNT, 1990), evidenciando a necessidade de adequações na infraestrutura de armazenamento, de modo a atender às exigências normativas e minimizar riscos de contaminação ambiental.

Em relação à identificação dos resíduos, observou-se que os recipientes são identificados principalmente por meio de nomenclatura usual ou nome popular, prática que facilita o reconhecimento operacional, porém não contempla informações padronizadas sobre a classificação e os riscos associados aos resíduos. Segundo a ABNT NBR 16725, a rotulagem de resíduos químicos deve fornecer informações que permitam sua identificação e o reconhecimento dos perigos relacionados ao seu manejo. Dessa forma, recomenda-se a padronização da identificação dos resíduos, contribuindo para a rastreabilidade, segurança operacional e atendimento às normas técnicas.

Verificou-se também a necessidade de atualização do PGRS, que apresentou lacunas em relação às diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010) e pela Decisão de Diretoria CETESB nº 130/2022/P, especialmente quanto ao diagnóstico dos resíduos, às informações do empreendimento e à caracterização das áreas de armazenamento (CETESB, 2022). A atualização do PGRS contribui para o atendimento à legislação vigente e para o aprimoramento da gestão de resíduos.

Considerações Finais

De modo geral, a empresa apresenta sistema de gestão de resíduos já implementado, porém com necessidade de adequações relacionadas principalmente à identificação dos resíduos, infraestrutura de armazenamento, atualização documental e padronização de procedimentos.

Referências

ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO. Fundição & Matérias-Primas, n. 288, dez. 2025. São Paulo: ABIFA, 2025. Disponível em: https://abifa.org.br/site/edicoes-anteriores/. Acesso em: 1 jul. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10004: resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 11174: armazenamento de resíduos classes II – não perigosos e não inertes. Rio de Janeiro: ABNT, 1990.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12235: armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16725: resíduo químico perigoso: informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: ficha com dados de segurança de resíduos (FDSR) e rotulagem. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Brasília, DF, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 1 jul. 2026.

SÃO PAULO (Estado). COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decisão de Diretoria nº 130/2022/P, de 15 de dezembro de 2022. São Paulo: CETESB, 2022.

MONTEL, Carlos Renato. Avaliação econômica e ambiental da adoção de práticas de produção mais limpa na indústria de fundição: estudo de múltiplos casos. 2019. 103 f. Dissertação – UNINOVE, São Paulo, 2019.