Área temática: Ciências Exatas e da Terra

Análise de temperatura no capacitor térmico de um secador solar de exposição indireta

Maria Valéria Limeira da Costa Almeida, Antonio Gomes Nunes

O secador solar é um dispositivo utilizado para a secagem de produtos utilizando a energia solar, uma fonte de energia limpa e renovável. O presente trabalho tem como foco a análise da temperatura do capacitor térmico e a viabilidade de implementação de um secador solar de exposição indireta para a secagem de frutas na cidade de Mossoró – RN. Além disso, foram realizados estudos e simulações da sua estrutura física de forma que quando construído o secador pudesse ser utilizado da maneira mais eficiente possível. O secador solar construído conta com um coletor e uma câmara de secagem. No coletor, há uma placa de policarbonato pintada de preto para servir como capacitor térmico e uma outra placa também de policarbonato gerando um efeito estufa dento do mesmo, além disso, o secador conta com um cooler que faz a movimentação do ar de secagem e sete módulos DHT22 responsáveis por coletar informações de temperatura e umidade ao longo do coletor e da câmara de secagem. Na câmara de secagem foram acopladas 4 células de cargas, em uma bandeja de aço com uma tela de proteção, para aferir a massa das frutas a cada intervalo de tempo pré-definido. O circuito eletrônico utilizado foi montado em uma plataforma Arduino®. Devido a pandemia do COVID 19 não foi possível obter os resultados práticos da análise do capacitor térmico no secador solar, apenas a construção e alguns testes de secagem, porém, foram realizadas simulações utilizando o software ANSYS 2019 (student version), onde foi possível obter resultados de temperatura na câmara de secagem na faixa de 45ºC ±5ºC, possibilitando que os produtos sequem com qualidade, comprovando a viabilidade de implementação na cidade de Mossoró – RN.

Palavras-chave: Secador Solar, Energia Solar, Desidratação.

Agência financiadora: Bolsista IC PIBIC - CNPq.