Área temática: Engenharias

Análise da absorção d’água de tijolos solo-cimento incorporados com CCA a diferentes temperaturas de calcinação

Maria de Lourdes Xavier de França Neta, Sâmea Valensca Alves Barros

Os tijolos de solo-cimento apresentam potencial para incorporação de resíduos sólidos. Esses resíduos são utilizados como materiais alternativos para atender as demandas da construção civil, promovendo a gestão adequada e tornando o setor sustentável. A resistência à compressão simples dos tijolos de solo-cimento pode aumentar ao acrescentar na sua composição resíduos agroindustriais, a exemplo da cinza da casca de arroz, por ser um material pozolânico. A temperatura controlada de calcinação da cinza pode ser um fator que contribui para o melhoramento da sua atividade pozolânica, e consequentemente da resistência e absorção dos tijolos incorporados com ela. Nesta perspectiva, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a influência da temperatura de calcinação da cinza da casca de arroz no comportamento dos tijolos de solo-cimento. A caracterização física do solo foi realizada fazendo uso das seguintes técnicas: análise granulométrica por peneiramento; limites de Atterberg; determinação da umidade ótima e peso específico seco máximo. A composição química da cinza da casca de arroz foi determinada por fluorescência de raios X (FRX) e a composição mineralógica da cinza da casca de arroz por difração de raios X (DRX). Os resultados indicaram que o solo atende as especificações técnicas exigidas para uso em tijolos de solo-cimento. Ademais, os tijolos de solo-cimento incorporados com a cinza da casca de arroz calcinada a temperatura de 800ºC obtiveram melhor resistência à compressão simples do que os confeccionados com a cinza calcinada a temperatura de 1000ºC. Além disso, os tijolos confeccionados com cinza da casca de arroz calcinada a 800ºC obtiveram resistência compatíveis aos tijolos de referência. E por fim, os tijolos de solo-cimento incorporados com a cinza da casca de arroz calcinada a temperatura de 800ºC obtiveram menor absorção d’água do que os confeccionados com a cinza calcinada a temperatura de 1000ºC, apresentando também melhor desempenho ao ser comparado aos tijolos de referência.

Palavras-chave: Solo-cimento, Cinza de casca de arroz, Resíduos sólidos, Gestão de Resíduos, Temperatura de calcinação.

Agência financiadora: Bolsista IC PIBIC.