OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Victor Uchôa Cavalcante

Fabrício Lucas Honorato Clímaco Silva

Eclesiaste Kennende Silva de Deus

Me. Marcílio Gonçalves de Farias Pereira

Esp. Maysa Memória Martins

RESUMO

Ao longo da maior parte da história da humanidade houve a exclusão de pessoas com deficiência (PcD), devido à falta de adaptação adequada dos ambientes aos quais eram submetidas. Essas pessoas só tiveram o curso de suas vidas mudado em 1948, com a declaração dos direitos humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo este o primeiro documento oficial que referenciava essa parcela da população. O Brasil, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaborou uma norma especifica para a criação de ambientes acessíveis, a NBR9050/85. Uma outra legislação que abrange as pessoas com deficiência no Brasil é o Decreto Federal Nº 5.296 de 2004, o qual rege as obrigações que uma edificação deve fornecer para gerar ambientes de igualdade para todos. Com o intuído de averiguar essas condições do Decreto Federal Nº 5.296, juntamente com as normatizações da ABNT, o presente trabalho teve como escolha um estudo de caso em uma instituição de ensino superior (IES) localizada em Piripiri, Piauí, com a finalidade de realizar uma inspeção no prédio, averiguando as condições de acessibilidade e se essas atendem às legislações. A inspeção se deu por meio de análises quantitativas e qualitativas dos ambientes que os usuários têm acesso na edificação. Na IES em estudo foram observados diversos níveis de acessibilidade, desde ambientes que seguem totalmente as normatizações e outros que não possuem nenhum nível de acessibilidade. Através deste estudo foi possível concluir que se torna imprescindível melhorias no aspecto da acessibilidade diante da avaliação efetuada pelos autores

Palavras-chave: Acessibilidade; Ambientes; IES; Decreto Federal Nº 5.296; Pessoas com Deficiência.

1 INTRODUÇÃO

A população brasileira vem aumentando a cada ano e o estado do Piauí não é uma exceção, sendo Piripiri a quarta cidade mais populosa (IBGE, 2022). Com o aumento da população há também um aumento no espaço urbano, fazendo-se necessário uma série de adequações constantes para a estabilidade desses espaços, propondo-se assim um lugar que

atenda às necessidades de todos os indivíduos. No contexto educacional, os ambientes seguem a mesma lógica. Em função disso, as instituições de ensino, que são áreas de atuação de diversas pessoas, precisam estar adequadas a essa realidade (SILVA, 2019).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define como acessibilidade a viabilidade de propor circunstâncias igualitárias de uso seguro e autônomo, para todos os indivíduos brasileiros, de espaços públicos ou privados, equipamentos urbanos e transporte coletivo. No quesito de acessibilidade o Brasil está entre os países que possuem mais legislações vigentes (SANTOS; FREITAS, 2018).

Uma dessas leis é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI 13.146/2015, Art. 1), que tem como objetivo “[...] assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.  Além disso, a LBI 13.146 define como sendo barreiras quaisquer obstáculos que impeçam ou limitem a utilização e participação social da pessoa, bem como o exercício de seus direitos à acessibilidade.

O Ministério da Educação, no seu Programa Incluir (BRASIL, 2013), busca inclusão e promoção de políticas institucionais de acessibilidade em instituições federais. Este projeto tem o intuito de adaptar a arquitetura da instituição em prol de pessoas com deficiência (PcD). Em utilização do Decreto Federal Nº 5296/2004 (BRASIL, 2004), o MEC especifica que as adaptações devem ocorrer em todos os ambientes da Instituição de Ensino Superior (IES). Além disso, essa inclusão deve ser feita com a matrícula ou não de estudantes com deficiência (BRASIL, 2013).

A reflexão acerca da acessibilidade em instituições de ensino superior é urgente e importante, porque a privação da livre circulação dentro da edificação está prescindindo o direito à educação de PcD. Mesmo com a legislação vigente, cerca de 17,3 milhões de brasileiros, que corresponde a 8,4% de nossa população, sofrem com barreiras que impedem a sua autonomia dentro de um edifício (IBGE, 2019). Essa realidade decorre por diversos fatores: incompatibilizações de projetos, deficiências nos projetos técnicos, ausência das adequações nos projetos e a falta de materiais adequados.

Com o intuito de despertar curiosidade sobre o tema, o artigo em tela tem como objetivo caracterizar as condições de acessibilidade que atendam às legislações vigentes bem como inferir sobre a situação atual quanto a todos os aspectos legais exigidos.

Nesse sentido, para o cumprimento dos objetivos, o presente artigo primeiramente discorre sobre conceitos básicos, justificativa e objetivos com base no tema escolhido e, posteriormente, o trabalho conta com aspectos metodológicos utilizados pelos autores além de seus resultados e considerações finais.

2 OBJETIVO

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo caracterizar um Instituição de ensino Superior no que diz respeito ao cumprimento nas normas e legislação vigente quanto às questões de acessibilidade.

3 METODOLOGIA

O presente artigo trata de um estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior privada na cidade de Piripiri, Piauí. A edificação em estudo possui duas unidades, sendo a Unidade 1, o Prédio Sede, com dois pavimentos e a Unidade 2, a Clínica Escola.

Na sequência do desenvolvimento do trabalho a primeira etapa realizada foi um levantamento bibliográfico das exigências para funcionamento de um estabelecimento de ensino de acordo com o Decreto Federal Nº 5.296/2004. Logo em seguida foram aferidas as medições, com auxílio de trenas, dos ambientes em que os alunos têm acesso: banheiros, salas, laboratórios, escadas, elevador, pisos, rampas, estacionamento e espaços administrativos.

Nesses ambientes foram realizados, além das medições, registros fotográficos por meio de smartphones. Foi efetuada uma inspeção da instituição de acordo com o Decreto Federal Nº 5.296/2004 e especificações da ABNT no quesito de acessibilidade arquitetônica. Esses dados coletados foram catalogados para qualificação e quantificação e armazenados em uma planilha no Microsoft Excel. Logo em seguida, os dados foram tabulados para efeitos de resultados e discussão.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Unidade 1 (figura 1) existe a presença de 26 vagas de estacionamento, sendo duas para PcD, o que condiz com o Decreto Federal Nº 5.296/2004. As duas vagas compartilham o mesmo espaço de circulação, sendo este de 2,6m de largura, que supre as condições da NBR9050/2020. No entanto, este espaço apresenta características instáveis, além de possuir uma árvore, que pode obstruir a utilização do espaço (figura 2). Este espaço também possui uma rampa (1,2 x 0,95 x 0,16m) que dá acesso direto a edificação (figura 2), porém a mesma possui uma inclinação de 13,3%, entrando em desacordo com o estabelecido pela norma.

A Unidade 1 possui 10 banheiros para PcD (4 masculinos, 4 femininos e 2 unissex), sendo 5 no pavimento inferior e 5 no pavimento superior. As dimensões destes banheiros são apresentadas na Tabela 1.

Todos os banheiros possuem a largura da porta mínima estabelecida por norma, além de barras de apoio ao lado dos sanitários. Porém, os banheiros B1, B2, B3 e B4 não atendem aos critérios de dimensões mínimas estabelecidos pela NBR9050/2020, impossibilitando manobras para usuários de cadeiras de rodas. Como observa-se nas figuras 3 e 4, todos os banheiros possuem apenas uma barra de apoio e a NBR9050/2020 recomenda haver duas barras de apoio em cada banheiro.

Em relação à circulação dentro da edificação, há a presença de pisos táteis de alerta e direcionamento conforme o Decreto Federal Nº 5.296/2004 em quase toda sua área, seja na área de convivência (figura 5), corredores que levam às diversas salas (figura 6), laboratórios (figura 7), banheiros (figura 8) e administrativo (figura 9).

Foram registrados apenas 2 corredores no pavimento superior que não possuem nenhum tipo de sinalização no piso (figuras 10 e 11), além de algumas partes da sinalização de outros corredores estarem muito desgastadas (figuras 12 e 13). Por fim, no quesito de pisos táteis existe uma sinalização direcionada a uma parede de uma sala de aula (figura 14 e 15), configurada em função de uma adaptação dessa parede em desconformidade com o vão da porta.

As escadas possuem sinalização de alerta no piso, tanto no início quanto entre os patamares, além de contar com corrimãos para auxiliar sua utilização (figuras 13 e 14). No caso de pessoas que não conseguem utilizar as escadas, há 01 (um) elevador para auxiliá-las a chegar no segundo pavimento. O elevador conta uma porta de 0,8m (figura 15) e com dimensões de 1,36 x 0,97m (figura 23) e não atende a NBR NM 313/2007, impossibilitando que usuários de cadeiras de rodas façam o raio de giração de 360º em seu interior, além de não possuir a simbologia braile ao lado de sua porta.

Todas as salas de aula, salas de espaços administrativos, banheiros e laboratórios que os alunos acessam possuem sua identificação em braile (figuras 17, 18, 19 e 20) ao lado da porta e, conforme as medições, todas essas portas possuem no mínimo 0,80m de largura, cumprindo assim os critérios da NBR 9050/2020. Todos os laboratórios possuem bancadas de no mínimo 0,85m, atendendo a NBR 9050/2020 no quesito de altura para usuários de cadeiras de rodas (figuras 21 e 22).

5 CONCLUSÕES

Diante do exposto, conclui-se que a instituição apresenta diversos níveis de acessibilidade, tendo a Unidade 1 os melhores resultados, porém ainda parcialmente adaptada, e a Unidade 2 quase que inteiramente sem acessibilidade, necessitando passar por reformas e implementações. Portanto, nenhuma das Unidades atendeu por completo às condições estabelecidas pelo Decreto Federal Nº 5.296/2004 e às normas da ABNT.

Portanto, torna-se imprescindível a execução de melhorias abordadas no presente trabalho, considerando que a acessibilidade é um requisito mínimo para igualizar as oportunidades entre as pessoas. Além disso, permitirá que a instituição atenda a um público mais amplo e se torne referência em termos de acessibilidade na região.

REFERÊNCIAS

ALVES, C et al. SALOMÃO, M et al. MOTTA, L. comportamento higrotérmico de concreto com borracha de pneu para aplicação com painéis de vedação. ENTAC, Novembro, 2020. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/paineis%20de%20veda%C3%A7%C3%A3o.pdf

AGOPYAN, Vahan e JOHN, Vanderley Moacyr. O desafio da sustentabilidade na construção civil. . São Paulo: Blucher. . Acesso em: 17 nov. 2022. , 2011

Aprenda como é feito um pneu, Big Tires, 2022. Disponível em: https://www.bigtires.com.br/blog/post/aprenda-como-e-feito-um-pneu#:~:text=Um%20pneu%20moderno%20leva%20um,poli%C3%A9ster%2C%20n%C3%A1ilon%20e%20at%C3%A9%20a%C3%A7o. Acesso em: 10 de Abril de 2023.

A relação entre construção civil e meio ambiente e a influência da tecnologia. ABRAINC, Prêmio Produtividade ao mesmo lado. 27 de setembro de 2022. Disponível em : https://produtividadedomesmolado.com.br/2022/09/27/a-relacao-entre-construcao-civil-e-meio-ambiente-e-a-influencia-da-tecnologia-2/. Acesso em: 7 de junho de 2023.

BRITO, B et al. LOURENÇO, G. Estudo da aplicabilidade do agregado da borracha do pneu na alvenaria de vedação em uma pequena obra residencial em Goiânia – GO, p: 6 a 36, Novembro, 2019. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/ALVENARIA%20DE%20VEDA%C3%87%C3%83O%20EM%20UMA%20PEQUENA%20OBRA%20RESIDENCIAL.pdf

COP27: o que você precisa saber sobre a Conferência do Clima da ONU. Organizações Unidas. 2 de novembro 2022. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/205789-cop27-o-que-voc%C3%AA-precisa-saber-sobre-confer%C3%AAncia-do-clima-da-onu. Acesso em: 7 de junho de 2022.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos óleos lubrificantes usados ou contaminados. Brasília, DF.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução CONAMA nº 301, de 16 de julho de 2002. Estabelece os procedimentos e critérios para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília, DF.

LAUERMANN, E et al. BISOGNIN, R et al. BOHRER, R et al. SOUZA, E et al. GUERRA, D. Análise dos aspectos de viabilidade do uso de concreto com resíduos de borracha para passeios públicos em município do Rio Grande do Sul. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, p 113 a 133, Florianópolis, Dezembro, 2018. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/PASSEIOS%20PUBLICOS.pdf

LEÃO, Isadora de Oliveira. Aplicação de práticas sustentáveis por empresas construtoras de edificações. Alegrete, 2021.

MARQUES, S et al. SOUSA, A. et al. SILVA, A et al. ALCÂNTARA, P. produção de concreto para piso intertravado com adição de resíduos de borracha de pneu inservível. Brazilian Journal of Development, Curitiba, Agosto, 2019. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20piso.pdf

Oliveira, J. C., & Faria, A. C. (2019). Impacto econômico da construção sustentável: a reforma do Estádio do Mineirão. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 11, e20180031. https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.001.AO06

OXFORD LANGUAGE. Dicionário de Língua Portuguesa. Oxford: Editora Oxford Language, 2023.

PACHECO-TORGAL, F.; DING, Y.; JALALI, S. Properties and durability of concrete containing polymeric wastes (tyre rubber and polyethylene terephthalate bottles): An overview. Construction and Building Materials, v. 30, p. 714–724, 1 maio 2012.

PAIC - Pesquisa Anual da Indústria da Construção. IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9018-pesquisa-anual-da-industria-da-construcao.html. Acesso em: 7 de junho de 2023.

Patente da vulcanização da borracha chega a 172 anos, Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, 2016. Disponível em: https://www.anip.org.br/releases/patente-da-vulcanizacao-da-borracha-chega-a-172-anos/#:~:text=Em%201917%2C%20a%20Goodyear%20j%C3%A1,fabricante%20de%20pneus%20do%20mundo.&text=Ap%C3%B3s%20v%C3%A1rios%20ensaios%2C%20ele%20conseguiu,querer%2C%20sobre%20o%20fog%C3%A3o%20quente. Acesso em: 10 de Abril de 2023.

PIB: Construção Civil mostra sua força e cresce acima da economia nacional. Agência CBIC. 1 de janeiro de 2022. Disponível em : https://cbic.org.br/pib-construcao-civil-mostra-sua-forca-e-cresce-acima-da-economia-nacional/ . Acesso em 10 de novembro de 2022. Acesso em 10 de novembro de 2022.

Posser, M. K. de A. (2022). Difusão de novas tecnologias de energia renovável nos países subsarianos [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/25007

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do Trabalho Científico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Relatório Ambiental 2020. ANIP. Disponível em : https://www.anip.com.br/ . 1 de dezembro de 2020 . Acesso em 10 de novembro de 2022.

Relatório Ambiental 2020. ReciclANIP. Disponível em: https://www.reciclanip.org.br/. 1 de dezembro de 2020 . Acesso em 7 de junho de 2023.

SAMPAIO, D et al. RUFATO, T et al. ASSUNÇÃO, C et al. TASHIMA, M et al. AKASAKI, J. Avaliação do ciclo de vida de lajes pré-moldadas treliçadas com adição de resíduos de borracha de pneu. Revista Matéria, Fevereiro, 2022. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/LAJES%20PRE%20MOLDADAS.pdf

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, ano I, número I, julho de 2009, p. 1. Disponível em: <www.rbhcs.com>. ISSN: 2175-3423.

SILVA, L et al. MOUTA, J et al. COSTA, M et al. GOMES, L. Concreto com borracha de recauchutagem de pneu para uso em pavimentação de baixo tráfego. Revista Matéria. Pará, Abril, 2019. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/PAVIMENTA%C3%87%C3%83O%20DE%20BAIXO%20TRAFEGO.pdf

SIMONETTI, C et al. PEREIRA, J et al. TUKITIAN, B. Aproveitamento de borracha reciclada de pneu inservível na construção civil. O fórum internacional de resíduos sólidos, Porto Alegre, setembro, 2020. Disponível em: file:///C:/Users/frand/Downloads/ARTIGO%20BASE%20REFERENCIAL%20TEORICO.pdf

Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback – SINPEC, 2023. Disponível em: https://www.fiesp.com.br/sinpec/sobre-o-sinpec/historia-do-pneu/#:~:text=Em%201845%2C%20os%20irm%C3%A3os%20Michelin,dos%20pneus%20de%20borracha%20maci%C3%A7a. Acesso em: 10 de Abril de 2023

SIMONETTE, C et al. PEREIRA, J et al. TUTIKAN, B. Aproveitamento de borracha de pneu inservível na construção civil. Anais do 11° Fórum Internacional de Resíduos Sólidos. V. 11 N.11. Porto Alegra, 2020. Disponível em: https://institutoventuri.org/ojs/index.php/FIRS/article/view/113.

SUTILO, Moana Duarte; BAGGER, Karl Kristian. Telhados Verdes: e os benefícios ao meio ambiente urbano. São Paulo: Editora Dialética, 2022.

TAUFER, Rodolfo. Avaliação da realização da manutenção predial nos primeiros anos de uso em diferentes edificações. Bento Gonçalves, 2020.

THE CLUB OF ROME. The Limits to Growth: a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind. New York: Universe Books, 1972.

THOMAS, B. S.; GUPTA, R. C. A comprehensive review on the applications of waste tire rubber in cement concrete. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 54, p. 1323–1333, 1 fev. 2016c.

Um breve comentário sobre energia, desgaste e degradação dos pneus em carros de corrida, Carros Infoco, 2023. Disponível em: https://carrosinfoco.com.br/2023/03/um-breve-comentario-sobre-energia-desgaste-e-degradacao-dos-pneus-em-carros-de-corrida/. Acesso em: 10 de Abril de 2023.

USGBC Top 10 world LEED in 2020.United States Green Building, 2020. Disponível em: https://www.usgbc.org/projects. Acesso em: 7 de junho de 2023.

VASILCA, Ionel Sorinel. The Management of Environmental Resources in the Construction Sector: An Empirical Model. Energies, vol.14 , N 9 . Bucareste - Romênia . 27 de abril de 2021. Disponível em : https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2489

.