Área de submissão: Adminstração, Empreendedorismo e Ecoturismo

ANÁLISE COMPARATIVA DA PRECISÃO DOS DADOS LEVANTADOS UTILIZANDO DOIS TIPOS DE RECEPTORES PARA O GEORREFERENCIAMENTOS DE IMÓVEIS

Elvis Alves de Souza¹, Karen Maria Cordeiro², Maira de O. Galdino³, José Madson da Silva ⁴,Joathan de Lima Leite⁵.

1Instituto Federal de Alagoas – IFAL/Campus Piranhas, Piranhas-AL, e-mail: eas5@aluno.ifal.edu.br

RESUMO: O georreferenciamento de imóveis define com precisão os limites de propriedades, garantindo segurança jurídica, valorização imobiliária e eficiência na gestão fundiária. Ele é essencial para regularizações, planejamento urbano, transações econômicas e preservação ambiental, promovendo desenvolvimento sustentável e equilíbrio socioeconômico. Neste sentido, este trabalho tem o objetivo central de estudar comparativamente o georreferenciamento de um imóvel rural utilizando um receptor GNSS (A30 FOIF) pós processado e um GPS (GARMIN ETrex-H) de navegação. O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Alagoas Campus-Piranhas. Para o levantamento pelo método estático com receptor GNSS, foi instalada uma base de apoio na área de estudo, a qual foi processada pelo PPP, serviço oferecido pelo IBGE, e os dados dos vértices levantados neste método foram processados usando o Software GNSS Solutions. Quanto ao levantamento realizado com o receptor de navegação, os dados coletados foram: as coordenadas UTM dos vértices; a precisão posicional; o desvio da latitude; desvio da longitude; o número de satélites e o PDOP. Dessa forma, constatou-se que o levantamento realizado com receptor GNSS pelo método estático apresentou padrões de precisão posicional dentro dos limites exigidos pela 3° Norma Técnica do INCRA, necessários para a certificação de imóveis, enquanto os resultados obtidos com o receptor de navegação não chegou a alcançar tais padrões de precisão. Cabe frisar, no entanto, que os resultados deste último apresentaram níveis de precisão propícios para outras aplicações, tais como em mapas informativos.

PALAVRAS-CHAVE: levantamento planimétrico, georreferenciamento de imóveis rurais,  regularização fundiária

AGRADECIMENTOS: Ao Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Campus Piranhas, o Professor Dr° José Madson da Silva e ao Professor Dr° Kleyton Danilo da Silva Costa.

REFERÊNCIAS

NORMA TÉCNICA PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS.

INCRA. 3°. ed. 2013.

SIQUEIRA, ARIEL et al. Georreferenciamento aplicado à compensação ambiental: uma

abordagem na engenharia de agrimensura e cartográfica. PARAMÉTRICA, v. 15, n. 2,

2023

VILLALTA, VANESSA. Comparativo de precisão georreferenciada entre GPS Geodésico,

Google Earth Pro Software QGIS. Revista Técnico-Científica 2020.