Área temática: Ciências agrárias

Propriedades acústicas de madeiras da Caatinga voltadas para produção de xilofone

Alex Jesuíno Dantas, Nardella Gardner Dantas de Oliveira, Vinicius Gomes de Castro

A Caatinga é um bioma semiárido exclusivamente brasileiro. É detentora de múltiplos recursos que atendem às necessidades locais através do provimento de bens e serviços da floresta. No entanto, seu desflorestamento é um problema real devido à situação econômica crítica da população que explora a vegetação para a produção de lenha ou carvão vegetal. Dessa forma, esta pesquisa objetivou uma nova perspectiva de utilização das madeiras da Caatinga através do uso em instrumentos musicais, um produto de maior valor agregado. As propriedades físico-mecânicas, químicas e acústicas das madeiras de Auxemma oncocalix e Aspidosperma pyrifolium foram avaliadas para determinar que instrumentos musicais estas espécies de madeira estavam aptas para serem utilizadas como matéria-prima. Como controle, amostras de madeira de Eucalyptus urograndis, uma espécie bem conhecida e com amplo uso comercial, também foram avaliadas. A Auxemma oncocalyx demonstrou ser adequada para aplicações em mecanismos de piano devido à combinação de uma densidade moderadamente alta e um módulo de elasticidade relativamente elevado, alta velocidade de propagação do som e baixo fator de perda acústica. A madeira de Aspidosperma pyrifolium mostrou alta densidade, alta resistência à compressão paralela às fibras e módulo de elasticidade, baixo teor de extrativos, alta velocidade do som, alta impedância característica, coeficiente médio de radiação sonora e baixo coeficiente de perda, apresentando assim as propriedades desejáveis para a produção de barras de xilofones. Dessa forma, seccionou-se oito sarrafos prismáticos no sentido da grã de diferentes comprimentos, porém iguais larguras e espessuras (5cm e 2cm, respectivamente), desta madeira para produzir um xilofone de uma oitava afinado em escala Mi. Essas medidas de comprimento foram, a saber: Mi: 33 cm; Fa#: 29,3 cm; Sol#: 28,7 cm; La: 27,2 cm; Si: 25,3 cm; Do#: 26 cm; Re#:23 cm e Mi: 21 cm.

Palavras-chave: Aspidosperma pyrifolium, instrumentos musicais, seleção de materiais, propriedades acústicas.

Agência financiadora: Bolsista IC PICI – UFERSA