Área temática: Engenharias

Estudos de Melhoria do Fator de Recuperação de Petróleo Utilizando a Injeção de Polímeros em um Reservatório de Óleo Médio da Bacia Potiguar

Nathan Rodrigues da Silva; Antonio Robson Gurgel; Jardel Dantas da Cunha.

A injeção de polímeros consiste no método de recuperação especial pertencente à categoria dos métodos químicos. Seu uso é indicado quando se deseja aumentar o fator de recuperação de reservatório de óleo através da melhoria na eficiência de varrido do meio poroso adicionando uma solução aquosa contendo polímeros de elevado peso molecular. O efeito mais pronunciado é o aumento da viscosidade do fluido injetado devido a adição do polímero à água. Dessa forma, esta pesquisa consistiu de estudos de simulação numérica de reservatórios de petróleo com o objetivo de avaliar a influência do aumento da vazão de injeção de água e da concentração de polímeros do tipo poliacrilamida no fator de recuperação em um reservatório de óleo médio com características da Bacia Potiguar do Nordeste brasileiro. Também foi avaliada a perda de carga no meio poroso devido ao aumento da massa de polímeros contida nesse meio, bem como a redução da quantidade de água produzida devido a maior concentração do polímero injetado para cada caso. Os estudos foram conduzidos a partir de um modelo semissintético homogêneo de reservatório projetado com as dimensões de 284 m X 284 m x 6 m. A malha utilizada é formada por cinco poços de produção e um de injeção (five spot invertido). O simulador utilizado foi o tNavigator, cujas licenças foram concedidas pela empresa RFD (Rock Flow Dynamics). Para o desenvolvimento deste estudo, a metodologia adotada consistiu em se injetar polímeros com três concentrações distintas: 500 ppm, 1000 ppm e 2000 ppm, associado a duas vazões de injeção de 0,1 VP/ano e 0,2 VP/ano (Volume Poroso Injetado de fluido por ano). As estratégias de injeção fundamentaram-se em: injetar somente água do início ao fim do projeto para as duas vazões escolhidas; injetar água com polímeros do inicio ao fim para as concentrações e vazões adotadas; e, por fim, injetar água com polímero para o mesmo caso anterior, mas a partir de um corte de água de 80%. Os resultados obtidos mostraram que o melhor ganho no aumento do fator de recuperação foi 5,16 % para o caso onde foi injetado polímero do inicio ao fim com concentração de 500 ppm para as duas vazões utilizadas nas simulações. Este resultado foi comparado em relação àqueles onde somente água foi usada. Por outro lado, destaca-se também que a injeção de polímeros resultou em decréscimos de mais de 98% na produção de água em relação a recuperação secundária por injeção de água. É importante destacar que em todos os casos onde o método químico foi utilizado, nem sempre houve melhorias no fator de recuperação. Em algumas situações, ocorreu decréscimo de cerca de 6,47% em relação a injeção contínua de água.

Palavras-chave: fator de recuperação, injeção de polímeros, simulação numérica, reservatórios.

Agência financiadora: Bolsista IC PICI-UFERSA.