Área temática: Ciências Agrárias

Utilização do plasma produzido por descarga em barreira dielétrica na esterelização da superfície de titânio

Bruna Castro Cesário1, Carlos Eduardo Bezerra de Moura2, Clodomiro Alves Júnior3, Francisco Marlon Carneiro Feijó4, Gabriel de Moura Martins5

1 Bolsista IC PIVIC – UFERSA

2 Orientador, Laboratório de Morfofisiologia Animal Aplicada, Departamento de Ciências Animais

3 Pesquisador colaborador, Laboratório de Plasma Aplicado à Agricultura, Saúde e Meio Ambiente – LABPLASMA/ UFERSA

4 Pesquisador colaborador, Laboratório de Microbiologia Veterinária, UFERSA

5 Bolsista IC PIBIC – CNPq

Implantes metálicos podem sofrer graves falhas relativas a rejeição orgânica e a infecções locais. O tratamento destes materiais está ligado ao sucesso cirúrgico. O plasma de descarga em barreira dielétrica (DBD) difere do plasma de alta energia por não necessitar de vácuo e altas temperaturas. O que permite ser utilizado pelo próprio cirurgião no tratamento do implante pouco antes da implantação. Objetivou-se o efeito do plasma DBD na prevenção do crescimento bacteriano sobre superfícies de titânio tratadas, em comparação com a nitretação a plasma. 30 discos de Ti foram lixados e polidos, em seguida tratados por plasma DBD e nitretação; caracterizados quanto a molhabilidade (gota séssil), rugosidade e topografia (microscopia de força atômica) e composição química (difração de raio X em ângulo rasante - GIXRD). Os discos foram divididos em polido, tratado por plasma DBD e por nitretação a plasma. Após tratamento, foram submetidos ao ensaio microbiológico com Staphylococcus aureus. Não houve diferença significativa nos parâmetros de rugosidade entre as superfícies polidas e DBD, mas foram significativamente maiores nas nitretadas. A topografia da superfície DBD apresentou picos e vales com distribuição mais regular. A molhabilidade da superfície tratada por plasma DBD foi superior as demais. A GIXRD da nitretada revelou formação de TiN e TiN0,26, mas não houve alteração na superfície DBD. O plasma DBD promoveu maior inibição do crescimento de S. aureus sobre as superfícies, demonstrando potencial para tratamento de superfícies de implantes, minimizando as contaminações com esse microrganismo.

Palavras-chave: Antibacteriano, Nitretação, Plasma atmosférico a frio, Staphylococcus aureus.

Agência financiadora: Bolsista IC PIVIC – UFERSA.