DELINEAMENTO DO RELEVO DO EMBASAMENTO DE BACIAS SEDIMENTARES POR MEIO DE PERFIS MAGNÉTICOS: UM MÉTODO POTENCIAL PARA ESTUDOS NA AMAZÔNIA

Thaynara Barroso Oliveira1; Darcicléa Ferreira Santos2; João Batista Corrêa da Silva3;

Taís de Paula Almeida Pereira de Oliveira4

1 Mestre em Geofísica. Universidade Federal do Pará. thaynara.ufpa@gmail.com.

2 Doutora em Geofísica. Universidade Federal do Pará.

3 Doutor em Geofísica. Universidade Federal do Pará.

4 Mestre em Geofísica. Universidade Federal do Pará.

RESUMO

Inicialmente aplicado exclusivamente como ferramenta para prospectar minério de ferro, o método magnético tornou-se uma ferramenta comum na prospecção de hidrocarbonetos e água subterrânea. Nestes casos, os alvos da prospecção não apresentam propriedades magnéticas, de modo que o método magnético deve ser aplicado para localizar feições estruturais em subsuperfície comumente associadas com esses recursos. Algumas estruturas capazes de aprisionar e armazenar hidrocarbonetos são igualmente capazes de armazenar água, como camadas sedimentares com alta porosidade e permeabilidade. Na prospecção de água subterrânea em rochas cristalinas, é fundamental o delineamento de contatos litológicos, fraturas e falhas, uma vez que a interseção desses lineamentos associados a tais estruturas indica uma zona de elevada porosidade e permeabilidade, atuando como um aquífero em rocha cristalina para a água subterrânea. Portanto, o mapeamento do topo do embasamento magnético de bacias sedimentares pode oferecer informações relevantes para a prospecção de água subterrânea. A inversão de dados magnéticos, neste contexto, mostra-se uma técnica promissora, especialmente em áreas remotas, como a Amazônia, que apresenta escassez de informações hidrogeológicas. Esta carência decorre do baixo volume de dados diretos, como afloramentos e furos de sondagem, devido à alta cobertura vegetal e ao difícil acesso às áreas de estudo em floresta profunda. Neste trabalho, empregamos a inversão não-linear 2,5D de dados magnéticos para delinear o relevo do embasamento, utilizando o método Gauss-Newton modificado por Marquardt, e estabilização por meio dos funcionais de Tikhonov de primeira ordem e de igualdade. A metodologia foi aplicada a dados magnéticos sintéticos em duas bacias hipotéticas com diferentes configurações estruturais, ambas magnetizadas por indução considerando ambientes com declinações de 0° para todos os testes. Os resultados mostram que a eficácia da inversão é dependente da inclinação magnética do campo magnético principal (IGRF) e das posições dos perfis. Conjuntos de dados magnéticos localizados na parte central das bacias e em baixas inclinações magnéticas (típicas de certas áreas da Amazônia), apresentam os melhores resultados para delinear o relevo do embasamento, porém não delineiam o embasamento de bacias que não apresentam simetria de translação. Por outro lado, dados magnéticos localizados na parte central das bacias e com inclinações magnéticas superiores a 30° delineiam satisfatoriamente o relevo do embasamento para as configurações das duas bacias hipotéticas apresentadas. Para inclinações magnéticas de 90° a metodologia produziu excelentes estimativas de profundidades do relevo do embasamento para todas as posições dos perfis selecionados. Concluímos que a inversão magnética 2,5D possui alto potencial para suprir a lacuna de dados diretos na Amazônia. O mapeamento da arquitetura do subsolo contribui significativamente para o planejamento da exploração e para o manejo sustentável dos recursos hídricos, auxiliando na gestão territorial e na promoção de alternativas de desenvolvimento alinhadas à sustentabilidade regional.

Palavras-chave: Método Magnético. Inversão. Interpretação de dados magnéticos.

Escolha a Área de Interesse do Simpósio: Ciências Exatas e da Terra