Área temática: Multidisciplinar

Ambiente de trabalho da exploração florestal em manejo da Caatinga

Ana Karla Vieira da Silva, Pompeu Paes Guimarães, João Lucas Rebouças de Oliveira, Luciélia Lacerda da Silva

A realização de estudos ergonômicos da exploração florestal em manejo da caatinga é de suma importância, tendo em vista que os fatores ambientais e humanos influenciam diretamente a saúde do trabalhador e a produtividade. Estes efeitos podem ser minimizados através de adaptações ergonômicas do sistema de trabalho ao ser humano. Nesse contexto, objetivou-se por meio deste estudo, analisar ergonomicamente as atividades componentes da exploração florestal semimecanizada em manejo florestal da Caatinga quanto ao ambiente e as condições de trabalho dos operadores de motosserra. A análise do ambiente de trabalho foi desenvolvida em uma propriedade privada localizada no Município de Governador Dix-Sept Rosado, Rio Grande do Norte, com exploração de lenha para o preparo de estacas e mourões sob Plano de Manejo Florestal Sustentável em vegetação nativa da Caatinga, licenciado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – IDEMA. As variáveis analisadas foram exposição ao ruído, nível de iluminância e conforto térmico, no ambiente externo e suas variações no decorrer da jornada de trabalho da atividade desenvolvida (NBR 5413). A exposição ao ruído foi mensurada por meio da utilização de um dosímetro de ruído e de um decibelímetro. O nível de iluminância do ambiente externo e suas variações foram obtidos com auxílio de um luxímetro. O conforto térmico do ambiente externo o qual o motosserrista estava exposto durante a realização da atividade, foi analisado por meio do Índice de Bulbo Úmico e Termômetro de Globo (IBUTG), medidor de stress térmico. As condições de trabalho dos motosserristas foram avaliadas por meio da aplicação de um questionário semiestruturado. Finalizada a obtenção dos dados, estes foram tabulados e compilados. Com o decibelímetro foi obtida uma média de exposição ao ruído de 74,23 dB, com desvio padrão de 14,90 dB, e coeficiente de variação de 20,08%. Enquanto o dosímetro de ruído registrou uma média de 86,86 dB, desvio padrão de 9,63 dB e Coeficiente de variação de 11,09%. Ambos atendendo a suficiência amostral. Quanto ao nível de iluminância do ambiente externo, obtido com o luxímetro, a média encontrada foi de 33.742,24 lux, com desvio padrão de 17565,47 lux e coeficiente de variação de 52,05%. Para o conforto térmico, a temperatura média obtida com o IBUTG foi de 27,99°C, com desvio padrão de 0,38°C, e coeficiente de variação de 1,37%. Na análise dos fatores humanos, registrou-se que 55,6% dos motosserristas atuantes, possuem treinamento para manuseio de motosserra. Quanto as dificuldades citadas por estes profissionais no que diz respeito a utilização da motosserra, têm-se o peso do equipamento (62,5%), enganchamento (37,5%). Dentre os Equipamentos de Proteção Individual utilizados, foram mencionados: botas, capacete, protetor auricular, óculos, luvas e perneiras. Quanto aos acidentes sofridos durante atividade, 66,7% mencionaram já ter evitado um acidente devido o uso de um EPI. Espera-se que os resultados obtidos neste estudo, possam auxiliar possíveis adaptações da atividade de exploração florestal sustentável na Caatinga, objetivando a segurança e satisfação dos operadores, e consequentemente, elevar a produtividade.

Palavras-chave: Exploração Florestal; Ergonomia Florestal; Segurança do Trabalho.

Agência financiadora: UFERSA – IC-PICI.