Área temática: Engenharias

CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE NOVOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA FAIXA ISM, COM APLICAÇÕES ESPECIAIS EM VANTS, IOT E TECNOLOGIAS WBAN.

Leonardo Marques de Freitas, Humberto Dionísio de Andrade

O estudo se baseou na aplicação de um conjunto de modelos de antenas de microfita voltado para controle e captação de dados de voo e imagem de um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), com finalidade de analisar e comparar os resultados com os modelos de antenas encontrados no mercado. O estudo teve como foco as antenas de microfita retangulares pelas variadas vantagens deste recurso, dentre elas, o alto desempenho e o baixo custo e peso. Não obstante, a análise avançou para configurações em Array deste modelo de antena, com o intuito de promover uma maior varredura de feixe, aumentar a diretividade da antena e proporcionar elevação de ganho dBi. A metodologia se baseou no desenvolvimento de simulações nos Softwares Ansys HFSS 2019® e Scilab® com o intuito de modelar e projetar as antenas de microfita nas características desejadas, das quais, para transmissão de dados de um VANT´s é necessária uma frequência de ressonância em 2,45 GHz, e para transmissão de imagens é necessário 5,85 GHz. Os resultados variaram para cada tipo de estudo, das quais, uma delas foi em relação a aplicabilidade destes modelos de antenas para a agricultura de precisão, comparando os resultados com uma antena convencional (dipolo) para controle e transmissão de dados de voo (2,45 GHz), dos quais alcançaram melhores valores de ganho e varredura de feixe em comparação com a antena do mercado, porém, em questões omnidirecionais, apresentou características menos favoráveis, devido ao formato da antena de microfita. Por conseguinte, nas pesquisas voltadas para a transmissão de imagens de voo (5,85 GHz) os resultados foram próximos do modelo de transmissão de dados, se limitando a direcionalidade da antena, desta maneira, para algumas aplicações, se torna fundamental utilizar estes modelos de microfita em outras configurações.

Palavras-chave: VANT, antenas, Microfita, agricultura de precisão, sem fio.

Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.