Área temática: Engenharias

Construção de dispositivos de comunicação na faixa de microondas aplicados em tecnologia 5G

Amannda Laís Faheina Agra, Humberto Dionísio de Andrade

Com o desenvolvimento da comunicação por meio de redes sem fio e a constante troca de informações entre dispositivos móveis, a quarta geração (4G) se aproxima de seus limites. Neste cenário, o 5G (quinta geração) se apresenta como solução por meio da utilização de bandas menos congestionadas, garantindo uma maior eficiência de distribuição dos campos de comunicação e capacidade de transferência de dados. Desta forma, se torna cada vez mais importante o estudo de antenas que comportem as características necessárias, como a largura de banda, perda de retorno e diretividade, sem comprometer sua portabilidade.  A antena de microfita se trata de uma placa de material dielétrico coberto por um material metálico, sendo estes o patch e o plano de terra. Esse tipo de dispositivo atende as especificações necessárias para as aplicações deste trabalho devido a sua versatilidade e custo-benefício, além de seu baixo peso e volume. A tecnologia 5G exige antenas de design compacto, então, para a aprimoração deste aspecto, há técnicas de miniaturização responsáveis pela atenuação de suas dimensões. Então, esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver a parametrização e simulação de uma antena de microfita de patch retangular miniaturizada por meio da utilização de substrato de alta permissividade dielétrica, com uma frequência de ressonância de 3,6 GHz. Contudo, a técnica de miniaturização pode afetar as características finais da antena, como comprovado por meio de simulações no software HFSS, onde a largura de banda tende a sofrer estreitamento, prejudicando sua aplicação na tecnologia estudada. Da mesma maneira, é possível haver uma influência na diretividade dos campos eletromagnéticos da antena devido a propensão a formação de lobos secundários, o que pode prejudicar diretamente sua eficiência e intensidade de radiação.

Palavras-chave: Tecnologia 5G, Comunicação sem fio, Antena de microfita, Miniaturização.

Agência financiadora: IC - PIVIC.