PROSPECÇÃO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE SCAFFOLDS APLICADOS EM ENGENHARIA DE TECIDO

Marco Aurélio Silveira1; Ana Paula Bispo Gonçalves2; Jaqueline Leite Vieira2; Willams Teles Barbosa3; Milena Botelho Pereira Soares3; Josiane Dantas Viana Barbosa3

1 Bolsista; Iniciação científica - CNPq; marcos.silveira@aln.senaicimatec.edu.br

2 Instituto Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Salvador-BA.

3 Centro Universitário SENAI CIMATEC; Salvador-BA; josianedantas@fieb.org.br

RESUMO

Os scaffolds são estruturas temporárias utilizadas na engenharia de tecidos para fornecer suporte para o crescimento de células e tecidos, permitindo a regeneração de tecidos danificados. A caracterização desses scaffolds é fundamental para garantir a segurança e eficácia do processo de regeneração. Diante disso, este estudo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre técnicas de caracterização de scaffolds aplicados na engenharia de tecidos e assim definir os melhores parâmetros para caracterização dos scaffolds que serão desenvolvidos futuramente no ISI SAS. De acordo com documentos retornados na Web of Science, duas técnicas comumente utilizadas para caracterização de scaffolds são o ensaio mecânico de compressão e a análise morfológica por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura).

PALAVRAS-CHAVE: Scaffolds; MEV; ensaio de compressão; Engenharia de Tecido.

1. INTRODUÇÃO

Scaffolds para engenharia de tecidos são estruturas projetadas para mimetizarem a matriz extracelular, servindo de suporte para o crescimento celular e a proliferação após a implantação local no tecido lesionado ou doente.1  Essas estruturas devem ser feitas de modo a mimetizar as características físico-químicas e mecânicas do tecido original, para que haja uma correta distribuição de carga mantendo ainda as propriedades biológicas que permitam a viabilidade celular no novo ambiente.

A "caracterização do material" é uma área da ciência responsável por prever o comportamento ou elucidar fenômenos físicos, químicos ou biológicos característicos de cada material. Por esse motivo, é necessário estudar quais os tipos ideais de testes que devem ser realizados nos scaffolds para garantir a sua adequação com o tecido de interesse a ser mimetizado, assim agilizando e diminuindo gastos com testes desnecessários.2 Vários métodos analíticos têm sido usados para caracterizar as propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas dos scaffolds em seus diferentes formatos. Esses métodos geralmente são baseados em padrões internacionais (American Society for Testing and Materials – ASTM) e incluem técnicas analíticas conhecidas.3 Duas técnicas comumente utilizadas para caracterização de scaffolds são a análise morfológica por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) e o ensaio mecânico de compressão.

Na análise morfológica de scaffolds por MEV, uma amostra do material é preparada e colocada na câmara de vácuo do microscópio.4 O feixe de elétrons é então direcionado para a superfície da amostra, produzindo uma imagem em tempo real da morfologia do scaffold. Através dessa imagem, é possível analisar características como tamanho, forma, porosidade, rugosidade e distribuição dos poros.4

No teste de compressão do scaffold, uma amostra do material é posicionada entre as placas da máquina de teste, de modo que as placas estejam alinhadas com a superfície superior e inferior do scaffold.5 Em seguida, é aplicada uma carga de compressão crescente, geralmente a uma taxa constante, até que ocorra uma deformação ou falha no scaffold. Durante o teste, é medida a força aplicada ao scaffold e a deformação resultante. A partir desses dados, é possível determinar as propriedades mecânicas do scaffold, como a resistência à compressão, o módulo de elasticidade e o limite de deformação.5

Nas técnicas supracitadas é possível variar parâmetros de acordo com o tipo de amostra. Para o MEV os parâmetros a serem variados são: ampliação, resolução e contraste da imagem. No ensaio de compressão pode ser variado a célula de carga e velocidade de deslocamento. A combinação dessas duas técnicas de caracterização é essencial para garantir a eficácia e certificação dos scaffolds aplicados na engenharia de tecidos. A escolha do método mais adequado para cada aplicação específica depende das propriedades desejadas para a regeneração do tecido e das características do scaffold.

Portanto, o objetivo deste trabalho é trazer informações a partir da revisão bibliográfica sobre as principais técnicas de caracterização de scaffolds aplicados na engenharia de tecidos, dentre elas a análise mecânica por compressão e morfologia por MEV. Os scaffolds a serem caracterizados serão produzidos por bioimpressão 3D e eletrofiação para aplicação na engenharia de tecidos. Atualmente este estudo encontra-se na fase de revisão bibliográfica e definição das principais propriedades dos scaffolds que serão desenvolvidos no ISI SAS do SENAI CIMATEC.

2. METODOLOGIA

Para a revisão bibliográfica foi utilizada a base de dados Web of Science, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: scaffolds, tissue engineering e characterization techniques. De acordo com os documentos retornados na Web of Science, duas técnicas comumente utilizadas para caracterização de scaffolds são o ensaio mecânico de compressão e a análise morfológica por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura). O ensaio mecânico de compressão é utilizado para avaliar a resistência do scaffold, garantindo que este seja capaz de suportar os esforços mecânicos previstos. Já a análise por MEV permite a observação da morfologia do scaffold em nível microscópico, permitindo a análise da porosidade, tamanho de poros e interconectividade, dentre outras características. Essas técnicas fornecem informações detalhadas sobre as propriedades do scaffold e ajuda na definição dos parâmetros de fabricação dessas estruturas. Os scaffolds a serem analisados serão produzidos pela técnica de bioimpressão 3D e por eletrofiação. Diferentes matrizes vão ser empregadas em ambas as técnicas na construção dos scaffolds, dependendo do tecido final de interesse, como polímeros termoplásticos, como o poli-(ácido láctico) (PLA) e a policaprolactona (PCL) para a produção de scaffolds mais rígidos, mimetizando o tecido ósseo. Outros polímeros com menores propriedades mecânicas utilizados na produção de hidrogéis, como o ácido hialurônico e a gelatina, utilizados na reconstrução de tecidos cartilaginosos, por exemplo.

Para a análise por MEV será utilizado um microscópio eletrônico de varredura da JEOL, modelo Carry Scopy JSM-6510LV da JEOL, com uma tensão de aceleração de 20kV (Figura 1 (a)). As amostras serão fixadas em porta amostra de alumínio e recobertas com ouro por um equipamento de metalização por evaporação marca Denton Vacuum, modelo DESK V. Para o ensaio mecânico será utilizado uma máquina universal de ensaio mecânicos da Emic, modelo DL 2000 (Figura 2 (b)).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os scaffolds, são suportes específicos que apresentam estruturas de acordo com o tecido o qual visa mimetizar, sendo possível produzir moldes com diferentes porosidades, estruturas e geometrias. Estes são desenvolvidos para se obter sustentação mecânica para suportar esforços temporariamente. Uma característica importante em um scaffold é a presença de poros, para favorecer a integração e a vascularização do tecido, uma das formas de observar esses poros é através da microscopia eletrônica de varredura.1

Além da característica mencionada anteriormente, é necessário, que o mesmo seja feito de material biocompatível, biodegradável e bioreabsorvivel, que apresente propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas semelhantes ao local que será implantado. Boa parte da sinalização passada para o crescimento, adesão e proliferação celular é proveniente do material que é escolhido para dar origem ao scaffold.1

Para determinar a morfologia do scaffold (porosidade, tamanho dos poros, interconectividade e rugosidade). Os métodos mais comuns incluem gravimetria, porosimetria por mercúrio, microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).6 As propriedades mecânicas avaliadas nos scaffolds geralmente envolvem testes relacionados a tensões e deformações ou que mostram a resposta desses scaffolds à aplicação de uma força física. Os scaffolds devem ser avaliados em condições que simulem a aplicação pretendida. Além disso, pode ser necessária uma montagem especial dos corpos de prova avaliados dependendo do tamanho e formato do scaffold e do equipamento utilizado. Os testes mecânicos incluem compressão, tração, flexão, cisalhamento e deformação realizados em equipamentos servo-hidráulicos e podem ser realizados em scaffolds secos ou úmidos para simular condições in vivo. Os parâmetros geralmente medidos são o módulo de elasticidade (módulo de Young) e o módulo de cisalhamento que indica a rigidez do scaffold.3

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de imagem de alta resolução que permite observar a estrutura e morfologia de materiais em uma escala micrométrica. A MEV funciona através da emissão de elétrons que interagem com a superfície do material, produzindo imagens tridimensionais de alta resolução. A análise morfológica de scaffolds por MEV é uma ferramenta relevante para a caracterização desses materiais em engenharia tecidual, permitindo a avaliação e visualização dos poros e sua distribuição.2 Vale ressaltar que assim para os scaffolds feitos de materiais poliméricos, a análise de MEV pode ser utilizada também na caracterização de metais e cerâmicos.

O teste de compressão para scaffold é um procedimento utilizado para avaliar a resistência do equipamento de acesso em relação à carga vertical que pode suportar. Este teste é realizado colocando-se um peso sobre o scaffold para verificar se ele é capaz de suportar a carga máxima prevista. Esse peso é gradualmente aumentado até que se alcance a carga máxima de trabalho. Durante o teste, são verificados a deformação e a resistência a compressão do scaffold.7

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o levantamento bibliográfico e estudo sobre as técnicas para análise mecânica por compressão e morfológica por MEV de scaffolds, espera-se obter conhecimentos prévios sobre as principais propriedades a serem analisadas. Bem como, definir os parâmetros de análise para uma caracterização assertiva dos scaffolds que serão produzidos pela técnica de bioimpressão 3D e eletrofiação. Ao final será possível realizar a interpretação das informações, fornecendo dados como a utilização do material e viabilidade de aplicação.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e FIOCRUZ pela da concessão da bolsa de estudos. E ao SENAI CIMATEC pela infraestrutura disponibilizada.

5. REFERÊNCIAS

1 BELLAND, Brian R. Scaffolding: Definition, current debates, and future directions. Handbook of research on educational communications and technology, p. 505-518, 2014.

2 POLO-CORRALES, Liliana; LATORRE-ESTEVES, Magda; RAMIREZ-VICK, Jaime E. Scaffold design for bone regeneration. Journal of nanoscience and nanotechnology, v. 14, n. 1, p. 15-56, 2014.

3 SHIMOJO, Andréa Arruda Martins et al. Scaffolds for tissue engineering: A state-of-the-art review concerning types, properties, materials, processing, and characterization. Racing for the surface: Antimicrobial and Interface tissue engineering, p. 647-676, 2020.

4 COCO, AMANDA MARIA ALMEIDA. A. Síntese e caracterização de scaffolds de hidroxiapatita para aplicações na regeneração óssea. Engenharia de Materiais, 2018.

5 DA CUNHA, Daniel ALV; BRANCIFORTI, Marcia C. Fabricação de scaffolds por manufatura aditiva para aplicação em engenharia tecidual, 2017.

6 LOH, Qiu Li; CHOONG, Cleo. Three-dimensional scaffolds for tissue engineering applications: role of porosity and pore size. 2013.

7 MATSUNAKA, ZIMMERMANN, LUIS EDUARDO; FRANTZ, JULIO CESAR. Analysis of the compressive strength of scaffolds manufactured by additive manufacturing applied in bone regeneration. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 9, p. 93043-93069, 2021.